MEMORIAL DESCRITIVO ESTRUTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Obra: “Construção de um centro esportivo e de lazer no bairro Residencial Aurilia Salles Curvo”.

Endereço: Rua Flor de Lis, S/N Bairro Residencial Aurilia Salles Curvo.

Várzea Grande– MT.

VÁRZEA GRANDE – MT

INTRODUÇÃO

O presente memorial, trata dos parâmetros utilizados e as recomendações a serem seguidas para a execução da estrutura em concreto armado de para implantação de Praça Publica denominada Praça Aurília Sales Curvo da prefeitura Municipal de Várzea Grande – MT.

Para as Obra e serviço acima, a Empreiteira fornecerá todos os materiais, mão-de-obra e máquinas necessários para a realização dos trabalhos previstos em projeto e planilha orçamentária. A execução dos serviços deverá atender obrigatoriamente as normas e especificação técnicas da ABNT NBR 6118.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

As quantidades de materiais constantes em cada prancha são indicativas, devendo ser verificadas pelo responsável técnico pela obra tanto para fins de orçamento como para compra de material.

A fiscalização fornecerá esclarecimentos nos casos de dúvida.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:

Materiais - Todos os materiais atenderão às especificações das normas vigentes, dos projetos e deste Memorial e serão inteiramente fornecidos pela contratada;

Aceitação - Todo material a ser utilizado na obra poderá ser recusado caso não atenda as especificações do projeto, devendo a contratada substituí-lo quando solicitado pela fiscalização;

Mão de obra - A mão de obra a empregar pela contratada deverá ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execução da obra, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessário;

Recebimento - Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. Ficará a contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências;

Equipamento de segurança - Deverá estar disponível na obra para uso dos trabalhadores, visitantes e inspetores;

Diário de obra - Deverá estar disponível na obra para anotações diversas, tanto pela contratada, como pela fiscalização. a fiscalização é composta pela equipe de profissionais da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - MT, designados para acompanhamento e vistoria da obra.

Cobrimento das peças

Para determinação do cobrimento das peças estruturais utilizadas, utilizou-se os parâmetros das tabelas 6.1, 7.1 e 7.2 da NBR6118 demonstradas a seguir.

Considerando a tabela acima e o ambiente que a obra se encaixa, tem-se que a classe de agressividade ambiental correspondente é a II moderada.

Considerando o disposto na tabela 7.1, para a classe de agressividade III estruturas de concreto armado deverão possuir concreto com classe de resistência igual ou superior a C25. A resistência do concreto utilizado será igual a 25 Mpa que corresponde a classe de resistência C-25.

De acordo com a tabela 7.2, em estruturas de concreto armado sujeitas a classe de agressividade III, deve-se utilizar um cobrimento igual a 25 mm para lajes e 30 mm para vigas e pilares.

VIDA ÚTIL DE PROJETO

Conforme norma regulamentadora entende-se por Vida Útil de Projeto o período estimado, que neste caso é de 50 anos, de tempo para o qual este sistema estrutural está sendo projetado, afim de atender aos requisitos de desempenho, foram considerados e atendidos neste projeto os requisitos das normas pertinentes e aplicáveis a estruturas de concreto, o atual estágio do conhecimento no momento da elaboração do mesmo, bem como as condições do entorno, ambientais e de vizinhança desta edificação, no momento das definições dos critérios de projeto.

MÃO-DE-OBRA

A mão de obra a empregar será, obrigatoriamente, qualificada para a função que estiverem exercendo, a empresa executante deverá manter rigorosamente os serviços propostos no memorial e no projeto estrutural, assim como as normas e padrões de qualidade, resistência e segurança.

Os EPI’S, juntamente com uniforme, deverão ser indispensáveis, sempre de acordo com as atividades que estiverem executando. O embasamento para utilização de tais equipamentos poderá ser encontrado nas: NR-06, NR-10, NR-18 e informações técnicas dos próprios equipamentos de segurança.

DESCRIÇÃO DA OBRA

A obra será composta de pilares, vigas e radier, que irão formar a estrutura da quadra presente na praça., conforme projeto.

LOCAÇÃO DA OBRA

A locação da obra será realizada por profissionais qualificados para o serviço e com experiência no mesmo, garantindo a sua perfeita execução. Devera ser executada pelo processo de tábuas corridas, a fim de definir claramente os eixos de referência e também garantir o alinhamento das estruturas. O nível do piso acabado deverá seguir o nível do piso acabado da obra existente.

CONCRETO

O concreto deverá ter resistência conforme o especificado no projeto estrutural, de no mínimo 25 MPA e sua dosagem (traço), deverão ser seguidos para que atinja a resistência esperada. A fixação do fator água-cimento e a utilização dos agregados, miúdos e graúdos, terão em vista a resistência e a trabalhabilidade de concreto, compatíveis com as dimensões e acabamento das peças. Não será admitido o lançamento do concreto de altura superior a 2 m. Todo o concreto deverá receber cura cuidadosamente. As peças serão mantidas úmidas pelo prazo mínimo de 07 (sete) dias e não poderão ficar expostas sem proteção adequada. O adensamento será obtido por vibradores de imersão ou por vibradores de forma e o equipamento a ser utilizado terá dimensionamento compatível com a posição e tamanho da peça a ser concretada. A vibração será executada de modo a impedir as falhas de concretagem e evitar a segregação. Antes do lançamento do concreto as formas deverão ser perfeitamente limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de impedir a fuga da nata de cimento.

FERRO DAS ARMADURAS

Os ferros utilizados nas armaduras serão CA-50 e CA-60, conforme projeto estrutural, o ferro para armadura, antes de ser empregado deve ser limpo retirando-se as crostas de barro, manchas de óleo, graxas e etc. As armaduras devem ter o recobrimento que o cálculo solicitar e fortemente amarrado para garantir o seu posicionamento. Não deverão ser dobrados bruscamente, sendo recusados os vergalhões que apresentarem ângulos vivos, não será permitida emenda de vergalhões nas secções de tensão ou tração máxima. A camada de concreto, sobre as armaduras não deve ser inferior a 3 (três) centímetros de espessura para as peças em contato com o solo e a 2 (dois) centímetros para as peças revestidas e abrigadas.

PREPARO E TRANSPORTE

A concretagem das peças moldadas no local somente será realizada após a liberação por parte da fiscalização. O concreto deverá manter as características originais do traço liberado para uso, sob pena de rejeição. O concreto para toda obra deverá ser misturado de maneira mecânica (betoneira) nunca de maneira manual, adensado por vibração (vibradores mecânicos) e ter consistência adequada. Ou poderá ser concreto usinado, quando solicitado em planilha orçamentaria. Deve-se adotar medidas e/ou equipamentos, com a finalidade de evitar a segregação no transporte e lançamento.

CURA E PROTEÇÃO DO CONCRETO

Enquanto não for atingido endurecimento satisfatório, o concreto será protegido de chuva torrencial, agentes químicos, choque e vibração com intensidade que possa produzir fissura na massa ou não aderência da armadura ao concreto. A cura do concreto deverá ser cuidadosa, devendo ser molhado de forma abundante, depois de endurecido. A proteção contra a secagem prematura visa evitar ou reduzir os efeitos da retração por secagem e fluência, ao menos durante os primeiros sete dias após o lançamento. O tempo de cura poderá ser aumentado, de acordo com a natureza do cimento da obra.

FORMAS E ESCORAMENTOS

Todas as formas deverão ser executadas rigorosamente como estão descritas em projeto, respeitando as suas dimensões internas a fim de que no momento da desforma as peças tenham os tamanhos de acordo com o solicitado.

As formas deverão ser executadas por profissionais com experiência e habilitação para o serviço, além de que terão que ser feitas de material classe A, sem antes terem sido utilizados para outros fins, com o intuito de manter a estanqueidade gerando maior qualidade para as peças que estão sendo concretadas.

Os escoramentos deverão ser construídos de modo a oferecer a necessária resistência a carga do concreto armado e as sobrecargas eventuais, durante o período da construção.

RETIRADA DAS FÔRMAS E ESCORAMENTOS:

A retirada das fôrmas e escoramento deve ser executada sem choque, por meio de esforços puramente estáticos e somente depois que o concreto tenha adquirido resistência para suportar, sem convenientes, os esforços aos quais é submetido. As formas e peças de grandes vãos devem ter contra-flexa tal que, depois de sua retirada as peças tomem a posição projetada.

Os períodos para retirada das formas e escoramentos serão, três dias completos para tabuas laterais das colunas, vigas e pilares, oito dias completos para as lajes, 28 dias completos para as escoras das vigas e lajes em grandes vãos. O escoramento não deve transmitir as cargas diretamente ao terreno e sim por intermédio de um pranchão ou tabuas de boas condições e devem ser mantidas em posições convenientes.

Para serem significativas a conclusão sobre a resistência do concerto deve-se utilizar uma amostragem de ensaios que estime com as características do concreto empregado na obra. Caso o concreto não atinja a resistência recomendada o mesmo terá que ser substituído para não interferir na qualidade da estrutura.

FUNDAÇÃO

As fundações serão executadas de acordo com o projeto estrutural específico e obedecendo a NBR 6122 (Projeto e Execução de Fundações), NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto — Procedimento) e a NBR 14931 (Execução de estruturas de concreto — Procedimento).

O fundo da cava deve estar perfeitamente nivelado e ser inicialmente apiloado e compactado, após a realização desses serviços ele deve receber uma camada de concreto magro a fim de garantir as características geométricas solicitadas das sapatas no momento de sua execução e também sua impermeabilidade

ESTRUTURA

Os serviços em concreto armado serão executados conforme detalhamentos em projeto estrutural e NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto — Procedimento). NBR 7211 (Agregados para concreto) e a NBR 14931 (Execução de estruturas de concreto — procedimento).

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado, sem a prévia verificação por parte da contratada e da fiscalização, das fôrmas e armaduras, bem como do exame da correta colocação de tubulações elétricas e hidráulicas e outras que eventualmente ficarão embutidas na massa de concreto.

Sempre que a fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura de concreto, poderá solicitar provas de cargas para avaliar a qualidade da resistência das peças e também se necessário poderá solicitar a demolição/reconstrução do elemento afetado, visto que se tratando de estrutura a rigorosidade deve ser maior.

LIMPEZA

Após o termino das atividades descritas acima deverá ser realizada a limpeza da obra, removendo entulhos e quais querem resíduos gerados durante a execução do serviço, deixando em condições de pronta utilização.