PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma , Reparos e Manutenção da Unidade Escolar

EMEB "PROFª MARILCE BENEDITA DE ARRUDA "

Endereço: Travessa Mário Motta, S/N, Bairro: Centro, Várzea Grande– MT.

VÁRZEA GRANDE – MT

# INTRODUÇÃO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a reforma da EMEB "Prof.ª Marilce Benedita de Arruda". Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Demolições e retiradas;

- Rampas;

- Estrutura de cobertura;

- Esquadrias;

- Fechamento em Alvenaria;

- Bancada em granito;

- Forros;

- Pintura;

- Instalações Hidrossanitarias;

- Instalação de gás

- Instalação elétrica

- Recuperação estrutural

# 2.0 CONSIDERAÇÕES GERAIS

# 2.1TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a manutenção e reparos do edifícioescolar sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T, às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria º 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 3.0  SISTEMA CONSTRUTIVO

3.1. DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES

Devido ao desgaste e por não estar em condições de funcionamento, alguns itens serão removidos para instalação de novospara assim atender a necessidade do usuário:

• Remoção de telhas e estruturade madeira da cobertura;

• Remoção de todo o forro de madeira;

• Demolição de concreto simples onde serão construídas as rampas e no corredor onde haverá um nivelamento com as salas de aula, conforme indicação em projeto;

• Remoção de esquadrias, somente janelas que não estão em bom estado de uso;

• Retirada de pia da cozinha;

Todos os itens removidos e/ou demolidos deveram ser retirados da obra e destinar para um local ecologicamente correto.

3.2.  RAMPAS

Todas as rampas deverão ser construídas respeitando as indicações da NBR 9050 de acessibilidade e seguindo projeto.

3.3.  ESTRUTURA DE COBERTURA

A estrutura de cobertura, será composta de tesouras em madeira e trama (caibros, terças e ripas) também em madeira, seguindo a inclinação indicada em projeto.

O telhado como indica em projeto será de telha cerâmica.

3.4. ESQUADRIAS

As esquadrias a serem trocadas estão indicadas em projeto e foram consideradas somente as que estão com a estrutura danificada por ferrugem.

3.5.FECHAMENTO EM ALVENARIA

Haverá fechamento em alvenaria para delimitar os novos banheiros a serem construídos, dimensão e detalhes dos mesmos em projeto.

3.6.BANCADA EM GRANITO

A bancada da pia na cozinha será substituída e instalada uma em granito nas dimensões indicadas em projeto.

3.7.FORRO

A estrutura de sustentação deve ser absolutamente plana e niveladae a execução deve respeitar as especificações de projeto.

O forro a ser instalado será em PVC.

3.8.PINTURA

Todo o prédio recebera uma pintura, inclusive muros.

As paredes internas duas demãos em tinta látex PVA, as paredes externas duas demãos de tinta látex acrílica e os muros pintura tipo caiação.

3.9.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

As instalações hidrossanitárias estão destinadas a alimentar os aparelhos instalados nos novos banheiros e destinar o esgoto dos mesmos a fossa, sendo construída uma caixa de esgoto para direciona-lo.

# 3.10.ABRIGO DE GÁS

Construção da central de gás para abrigar dois cilindros, projetado e construído conforme ABNT NBR 8460.

# 3.11.INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Os itens de instalação elétrica estão destinados para a adequação da iluminação dos banheiros novos e também para relocação de uma tomada dentro da cozinha.

# 3.12.RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MURO

Foi constatado a presença de patologias em parte domuro dos fundos que permanecerão em utilização.

Desta feita um trabalho de recuperação estrutural se faz necessário para que tais elementos e estruturas retomem sua capacidade portante.

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva deverão respeitar às recomendações apresentadas em memorial,planilha orçamentária e projetos.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.

MARIA LUCIA DE MEDEIROS LACEDA DE OLIVEIRA

Arquiteta e Urbanista

CAU: MT- A38764-9