MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma no Prédio da Unidade Escolar “EMEB AIR ADDOR”

Local: Av. Principal S/nº, Bairro: Ouro Verde Várzea Grande-MT.

VÁRZEA GRANDE – MT

# INTRODUÇÃO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a reforma e ampliação da EMEB Air Addor. Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Demolições e retiradas;

- Canaleta Pluvial

- Fundações para ampliações;

- Superestrutura da ampliação e recuperação de pilares danificados;

- Estrutura para cobertura e cobertura;

- Esquadrias;

- Fechamento em alvenaria;

- Pisos internos e externos;

- Revestimentos Internos e Externos;

- Granitos para peitoris soleiras, divisórias e bancadas;

- Forros;

- Pinturas;

- Instalações hidrossanitárias e gás;

- Instalações elétricas;

- Sistema de proteção contra incêndio;

- Serviços diversos;

# 2.0 CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 2.1 TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a manutenção e reparos do edifício escolar sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T, às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 3.0 SISTEMA CONSTRUTIVO

A sistemática adota para os serviços a serem executados, fora adotada a partir das necessidades físicas funcionais que a unidade escolar EMEB Air Addor se encontra atualmente, desta forma descreve-se abaixo as considerações ou o serviços a serem executados em cada etapa construtiva, a fim de garantir a reforma e adequação da unidade.

3.1. DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

Devido ao desgaste e por não estarem em boas condições de funcionamento, alguns itens ou componentes constituintes da estrutura física da escola serão removidos para serem substituídos e assim atender as necessidades do usuário, tais como:

• Remoção de todas as telhas cerâmicas existentes na cobertura atual, bem como a remoção de parte das tramas de madeira da cobertura pois a mesma em alguns pontos se encontra danificada;

• O forro atual será substituído por um novo, uma vez que todas as salas possui forro com deformação excessiva;

• Remoção de esquadrias em pontos pontuais a fim de substituí-las;

• Deverá ser removido todas as louças da cozinha e banheiros dos alunos, afim de substituí-las por novas e em perfeitas condições de uso;

• Na cozinha será removida 01 parede a fim de reconstruir outra aumentando a cozinha em sua largura;

• De maneira a garantir a limpeza e salubridade das áreas molhas, nas paredes existentes a serem preservadas na cozinha e nos banheiros deverá ser removidos todo o revestimento cerâmico e substituído;

Destacas-se nesta etapa de demolições dos itens acima citados que todos os resíduos deverão ser removidos do local da obra e destinados em local apropriado.

3.2 CANALETAS PLUVIAIS

Atualmente a escola encontra-se em um nível inferior ao das ruas, acarretando em inundação do pátio em tempos chuvosos, desta forma faz-se necessária a execução de caneletas de drenagem superficial conforme detalhas em projeto, construídas em concreto armado e com grelhas de vergalhões em aço CA25 e cantoneiras em aço estrutural.

3.3 FUNDAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA COZINHA

Considerou-se para a ampliação da cozinha o apoio da parede a ser construída em baldrames assentadas sobre blocos de concreto armado e brocas de concreto armado com profundidade prevista de 2,00 metros, sendo considerada para ambos em concreto FCK 25 MPA a serem construídos conforme os pré-requisitos mínimos da ABNT NBR 6122 , e 6118.

3.4 SUPERESTRUTURA AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PILARES DANIFICADOS

A estrutura de sustentação para a ampliação consiste em um sistema estrutura de uso convencional composta por pilares e vigas de respaldo ou cintas, em concreto armado FCK25 MPA a ser construída conforme os pré-requisitos normativos da ABNT NBR6118/2014.

Ainda nesta etapa construtiva deverá ser executado a recuperação de parte dos pilares existentes, afim de garantir a vida útil dos mesmos.

Para a recuperação de forma segura e de acordo com as normas, considerou-se que deverá ser escorada a estrutura atual e demolido uma faixa de +/-50cm contados a partir do pilar para cima, uma vez que estes pilares encontram-se danificados, após a demolição deverá ser feita a colagem de armadura de reforço com CA50 12,5mm na vertical e estribos horizontais em seguida o preenchimento com groute FCK mínimo 30Mpa. Afim de aumentar ainda mais a vida útil dos pilares existentes considerou-se que os pilares serão apicoados removendo o reboco existente e reconstituindo com argamassa polimérica de alta resistência.

3.5 ESTRUTURA DE COBERTURA

Parte da estrutura existente esta danificada, desta maneira será substituída as tramas de sustentação e apoio do telha mento cerâmico por nova estrutura, sendo ela em madeira apropriada para coberturas em madeira, devendo ela estar envernizada com verniz sintético aplicado com três demãos.

3.6 COBERTURA

As telhas cerâmicas da cobertura serão substituídas por telhas cerâmicas do tipo Romana, encaixadas sobre trama de madeira, as mesmas deveram estar absolutamente niveladas e com inclinação ideal seguindo projeto.

3.7 ESQUADRIAS

Todas as janelas instaladas devem respeitar a especificação de planilha e medidas de projeto, levando em consideração que serão removidas parte de esquadrias existentes danificadas e instalado novas, de mesma forma será também instaladas novas esquadrias nas paredes novas da cozinha.

3.8 FECHAMENTO EM ALVENARIA

Deverá ser utilizado o método construtivo convencional referente ao fechamento em alvenaria de blocos cerâmicos conforme especificações abaixo:

- alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm).

3.9 PISOS INTERNOS E EXTERNOS INSLUSIVE CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A QUADRA E RECUPERAÇÃO DE CALÇADA

Deverá ser utilizado para os pisos a serem reconstruídos ou construídos, piso do tipo granilite, onde o mesmo deverá estar assentados sobre contrapiso de concreto com espessura mínima de 5,0 cm e regularização de argamassa com traço mínimo de 1:4 (cimento e areia) com espessura de 2,0 cm a fim de garantir o nivelamento perfeito e caimentos necessários.

3.10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Utiliza-se para o revestimento a sequencia e forma convencional utilizada para o revestir alvenarias, seguindo os padrões com o uso de chapisco, reboco ou emboço, destinados conforme a necessidade do ambiente. Desta forma leva-se em consideração que onde será aplicado revestimento cerâmico utilizara somente o emboço de 1,0 cm com traço mínimo de 1:2:8 (cimento, cal e areia) e já em locais onde será aplicada somente a pintura e/ou recuperação de locais danificados por infiltrações,será utilizado massa única (reboco) desempenado com espessura de 2,0 cm e traço mínimo de 1:2:8 (cimento, cal e areia).

3.11 GRANITOS

Os locais onde serão aplicados granitos nos banheiros e cozinhas, deverão ser utilizados o granito do tipo andorinha com espessura mínima de 2,5 cm, sendo aplicado de forma polida.

3.12 FORROS

Deverá ser aplicado o forro do tipo de PVC liso, branco, com réguas de 20,0 cm, espessura de 8,0 mm a 10,0 mm, comprimento usual de 6,0 m e fixados em perfis metálicos de sustentação, onde a formação da estrutura devera estar absolutamente plana e nivelada.

3.13 PINTURA

Todas as paredes deverão ser seladas com selador acrílico com duas demãos, aplicação e lixamento de massa látex PVA nas áreas internas para o recebimento de pintura látex PVA com duas demãos, e nas áreas externas dos blocos existentes e na fachada externa do muro de entrada será executada pintura látex Acrílica com duas demãos. Nas áreas internas dos muros serão aplicada pintura do tipo caiação com adição de fixador em duas demão. Na fachada frontal do muro deverá conter a pintura da denominação da unida escolar. Ainda nesta etapa deverá ser executado a pintura de todas as esquadrias metálicas existentes e a serem instaladas com o uso de proteção anticorrosiva com zarcão em 01 demão e pintura esmalte brilhante 02 demãos.

3.14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

Será realizada a manutenção e/ou substituição de itens danificados conforme apontados em estimativa. Suas especificações deverão atender ao padrão de uso convencional para escolas publicas.

3.15 INSTALAÇÕES DE GÁS

Considera-se a execução de casa de gás em alvenaria de blocos cerâmicos com contrapiso e cobertura em laje de concreto armado, fechada com grade de proteção.

3.16 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO

Deverá ser instalados extintores de incêndio em pontos específicos a serem definidos de acordo com as necessidades da escola.

3.17 SERVIÇOS DIVERSOS

Esta etapa resume-se na reforma da quadra poliesportiva existente, onde será executado o tratamento do piso existente com pintura específica para pisos de concreto, a impermeabilização com resina a base de solvente e demarcação com faixas de 5,0 cm. Será executada rampa de acesso onde a mesma deverá conter guarda corpo com corrimão.

Ainda nesta etapa considera-se o fornecimento e instalação de placa de inauguração conforme especificações definidas pela administração.

# 4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva deverão respeitar às recomendações apresentadas em memorial e planilha orçamentária.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.