MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: EXECUÇÃO DE PINTURA E ACESSO PCD DA ESCOLA MUNICIPAL DIRCE LEITE

Local: Rua 12 S/nº, Jardim Itororó Várzea Grande-MT.

VÁRZEA GRANDE – MT

# INTRODUÇÃO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a reforma da EMEB Dirce Leite. Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Demolições e retiradas;

- Execução de dreno

- Fundações para rampa;

- Pinturas;

# 2.0 CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 2.1 TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a manutenção e reparos do edifício escolar sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T, às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 3.0 SISTEMA CONSTRUTIVO

A sistemática adota para os serviços a serem executados, fora adotada a partir das necessidades físicas funcionais que a unidade Escolar EMEB Dirce Leite se encontra atualmente, desta forma descreve-se abaixo as considerações ou o serviços a serem executados em cada etapa construtiva, a fim de garantir a reforma e adequação da unidade.

3.1. DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

Onde esta prevista a construção da rampa de acesso a quadra existe uma calçada que será necessário a demolição da mesma, para não interferir no processo construtivo, e o entulho gerado devera ser destinado a um local ecologicamente correto.

3.2 EXECUÇÃO DO DRENO

O dreno a ser executado trata-se uma vala escavada e preenchida com pedra britada com objetivo de drenar o escoamento superficial. A manta geotextil a ser utilizada deverá ser do tipo BIDIM. O geotextil evita a colmatação do sistema drenante, distribui pressões e capta e conduz o excesso de água do solo. O preenchimento da vala será no sentido de montante para jusante, com os materiais especificados no projeto, obedecendo as seguintes etapas: Colocação de manta sintética fixada nas paredes da vala e na superfície anexa ao dreno com grampos de ferro de 5mm, dobrados em “U”. Execução da camada de 10 cm de material drenante compactado, no fundo da vala. O material deverá apresentar granulometria uniforme aprovada pelos ensaios de Permeabilidade. O fundo da vala deve ser devidamente regularizado, acompanhando os níveis da topografia, garantindo uma inclinação de 3 %. Instalação dos tubos DN 150 de PVC corrugado perfurado no dreno. O mesmo será totalmente envolvido com brita 3, deixando toda a vala devidamente preenchida e adensada para que não ocorra nenhuma deformação futura. Complementação da vala com material drenante, compactado em duas camadas de igual espessura. Dobragem e costura da manta com sobreposição transversal de cerca de 20cm, complementando o envelopamento. A sobreposição da manta nas emendas longitudinais deverá ter pelo menos 20cm com uso de costura, ou 50cm sem costura. Execução do selo de argila, conforme projeto do dreno. Todo o material excedente de escavação ou sobras deverá ser removido das proximidades dos drenos de modo a não provocar o preenchimento dos poros, cuidando-se ainda que este material não seja conduzido para os dispositivos de drenagem superficial. Durante a execução dos drenos, até que tenha sido completado o reaterro da vala, os tubos deverão ser tamponados para evitar o seu entupimento.

3.3 FUNDAÇÕES E RAMPA

Considerou-se para a acessibilidade de PCD a construção de uma rampa de acesso do bloco educacional ligando a quadra, para a construção dessa rampa se faz necessário  executar estaca, blocos e baldrame para a fundação da mesma onde está prevista uma mureta em alvenaria blocos de concreto estrutural.

O piso será calçada de passeio convencional 6cm de espessura e instalado corrimão conforme norma NBR9050.

3.4 PINTURA

Todas as paredes deverão ser seladas com selador acrílico com duas demãos, aplicação e lixamento de massa látex PVA nas áreas internas para o recebimento de pintura látex PVA com duas demãos, e nas áreas externas dos blocos existentes e na fachada externa será executada pintura látex Acrílica com duas demãos. Nas áreas internas dos muros serão aplicada pintura do tipo caiação com adição de fixador em duas demão. Na fachada frontal do muro deverá conter a pintura da denominação da unida escolar. Ainda nesta etapa deverá ser executado a pintura de todas as esquadrias metálicas existentes e a serem instaladas com o uso de proteção anticorrosiva com zarcão em 01 demão e pintura esmalte brilhante 02 demãos.

3.4.1 QUADRA

A quadra devera ser totalmente pintada com tinta acrílica em duas demãos, além de ser pintado todas as faixas de demarcação de acordo com as dimensões dos esportes.

# 4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva deverão respeitar às recomendações apresentadas em memorial e planilha orçamentária.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.