MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma no Prédio da Unidade Escolar EMEB "Eunice Cesar de Mello"

Local: Rua Joaquim Tavares ,S/N, Bairro: Vila Pirineu, Várzea Grande- MT.

VÁRZEA GRANDE – MT

# INTRODUÇÃO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a reforma da EMEB " Eunice Cesar de Mello". Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas seqüências executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Demolições e retiradas;

- Pinturas;

- Instalações hidrossanitárias;

- Esquadrias;

- Cobertura;

- Forro;

- Revestimento;

- Extintores;

- Abrigo de gás;

# 2.0 CONSIDERAÇÕES GERAIS

# 2.1 TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a manutenção e reparos do edifício escolar sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T, às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria º 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 3.0  SISTEMA CONSTRUTIVO

3.1. DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES

Devido ao desgaste e por não estar em condições de funcionamento, alguns itens serão removidos para serem instalados outros para assim atender a necessidade do usuário:

• Remoção de telhas e parte das tramas de madeira da cobertura;

• Demolição de concreto simples;

• Remoção de esquadrias indicadas;

• Retirada de pias  e aparelhos sanitários;

• Retirada de revestimentos da parede dos banheiros de uso coletivo;

• Remoção de forro;

Todos os itens removidos e/ou demolidos deveram ser retirados da obra e destinar para um local ecologicamente correto.

3.2.  PINTURA

Todas as paredes deverão ser lixadas seladas, emassadas nas paredes internas para o recebimento da pintura.

3.2.1 Pintura com tinta látex acrílica em paredes externas;

Aplicação de duas demãos de pintura com tinta látex acrílica de cor a ser definida pela administração nas paredes externas.

3.2.2 Pintura com tinta látex PVA em paredes internas;

Aplicação de duas demãos de pintura com tinta látex PVA de cor a ser definida pela administração.

3.2.3 Pintura em esquadrias metálicas

Todas as esquadrias metálicas, novas e as que serão recuperadas, após lixamento, receberam 2 mãos de tinta esmalte fosco.

3.2.4 Pintura do teto

Após lixamento e aplicação de fundo selador, aplicar massa látex PVA e duas demãos de pintura com tinta látex PVA de cor a ser definida pela administração.

3.3. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

3.3.1 Louças e metais

Instalar conforme itens especificados em planilha e projeto todas as pias e vasos.

3.3.2 Hidráulica

Será necessário  adaptar um terceiro lavatório nos dois banheiros coletivos, locação conforme projeto e materiais a serem utilizados de acordo com a planilha.

3.4 ESQUADRIAS

Todas as janelas instaladas devem respeitar a especificação de planilha e medidas de projeto, e devera ser recuperadas as indicadas e substituídas como consta em planilha orçamentária.

3.5 COBERTURA

As telhas cerâmicas da cobertura serão substituídas, porem será reaproveitado 30% da estrutura de madeira existente, mesmo assim deve estar absolutamente nivelada e com inclinação ideal seguindo projeto.

3.6 FORRO

A estrutura de sustentação deve ser absolutamente plana e nivelada e a execução deve respeitar as especificações de projeto.

3.7 REVESTIMENTO

O revestimento deve ser aplicado de acordo com especificações de projeto seguindo sempre as normas vigentes.

3.8  PISO E CALÇADA ESTERNA

Todo o piso dos banheiros coletivos será refeito em granilite a calçada de acesso ao bloco principal e entre os blocos será demolida  e reconstruída respeitando as inclinações normativas para acesso a PCD.

3.9 ABRIGO DE GÁS

Construção da central de gás para abrigar dois cilindros, projetado e construído conforme ABNT NBR 8460.

# 3.10 EXTINTORES

Adição de extintores com respectivas sinalizações tanto por placas como por sinalização no piso, para atender as normas referente a segurança do trabalho.

3.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Todos os respectivos serviços complementares são pequenos reparos a se fazer na estrutura, estão bem definidos em planilha e são citados no relatório de vistoria em quais locais específicos deverão ser efetuadas as intervenções.

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços de reforma, manutenção corretiva e preventiva deverão respeitar às recomendações apresentadas em memorial e planilha orçamentária.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.