MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Projeto de reforma e revitalização do campo de futebol e quadra poliesportiva do canteiro central da Avenida 31 de março e implantação de pista de skate e área de contemplação, contemplando área de 11.842,00m².

Local: Avenida 31 de Março, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande- MT.

VÁRZEA GRANDE/MT

CONSIDERAÇÕES GERAIS: A execução da obra deverá obedecer rigorosamente o projeto arquitetônico, detalhes e/ou especificações dadas por escrito somente ocorrerão modificações nos projetos e serviços após autorização de fiscalização.

- A construtora assumirá inteira responsabilidade pela execução, acabamentos, resistência e estabilidade da construção e executará a obra com materiais de primeira linha e qualidade comprovadas, fornecendo todos os materiais especificados.

CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICA:

O novo espaço de lazer e praticas de atividades esportivas contempla um trecho de aproximadamente 11.842,00 metros quadrados no canteiro central da Avenida 31 de março, onde será realizada a integração dos equipamentos existentes, que serão reformados, implantação de pista de skate com a construção pista de skate, construída em concreto armado com obstáculos típicos do skate street, rampas e área de contemplação.

O objetivo é integrar a comunidade através do esporte valorizando a juventude e a construção de um novo ponto de lazer diferenciado, estimulando a pratica de exercícios sejam eles amadores ou competidores do esporte e a convivência entre os amigos, famílias e atraindo visitantes que virão conferir o espaço e prestigiar as competições, atendendo aos moradores dos bairros vizinhos também.

Será construída conforme projetos elaborados pela equipe de engenharia da SMECEL-VG.

INTRODUÇÃO

O objetivo do Memorial Descritivo é descrever através de informações especificas acerca da implantação os equipamentos urbanos a serem instalados e o material e métodos construtivos para ser executado o projeto no canteiro central na Avenida 31 de março.

Todas as informações constantes neste documento visam à demonstração do projeto a ser implantado. Assim sendo, este documento foi elaborado com base em Visita Técnica e Projeto Arquitetônico do referido.

IMPLANTAÇÃO

O local da implantação do projeto será em um canteiro central localizado na Avenida 31 de março. Atualmente no local se encontra uma quadra poliesportiva e um campo de futebol que foram implantados durante a construção da Avenida. O espaço encontra-se degradado e sem infraestrutura devido ao desgaste de uso, pois a mesma fora construída a mais de 10 anos.

Esse projeto atenderá os seguintes loteamentos: Loteamento Núcleo I (Manga), Loteamento Santos Dumond, Loteamento Núcleo III, Loteamento Núcleo Sesi, Loteamento São Domingos Sávio, Loteamento Governador José Flagelli, assim como os loteamentos das redondezas como Loteamento Cohab Dom Orlando Chaves e Loteamento Cohab Dom Bosco.

DEFINIÇÕES DO PROJETO

A definição do projeto se deu a partir da necessidade de áreas direcionadas para a pratica de esporte e lazer que encontram-se escassas na região, dessa forma, a comunidade para conseguir um momento de lazer e esporte tende a procurar lugares inadequados, como a rua ou até mesmo o próprio local, mesmo não havendo estrutura suficiente para atender esse público.

Segundo dados do IBGE 45% da população ainda é sedentária, entretanto, uma pesquisa do SESC (Serviço Social do Comércio) aponta que houve um aumento de 38 vezes da população que pratica esportes entre 2009 e 2015, por efeito da obesidade, sedentarismo e por indicação médica.

Vale ainda salientar, que a região a ser implantada possui população de baixa renda, que não tem condições financeiras para custear uma academia particular ou se deslocar até um parque com maior infraestrutura.

EQUIPAMENTOS

Os equipamentos serão distribuídos conforme a setorização do canteiro central, no qual a quadra poliesportiva localiza-se na área mais alta do terreno, o campo de futebol no centro, a  pista de skate e a praça de contemplação.

Ainda como equipamentos vale ressaltar que há presença de mesa de concreto com tabuleiro de dama, lixeiras e poste de iluminação no projeto.

ILUMINAÇÃO

Na área da praça, da pista de skate e patinação instala-se dois postes galvanizados de 10 metros de altura com quatro pétalas e iluminação de Led de 150W cada módulo. Estes ligados na iluminação pública com reles fotoelétricos.

No campo de futebol society insere-se quatro postes duplo t de concreto, de 11 metros de altura, já na quadra poliesportiva apenas dois, esses com quatro refletores em cada poste com lâmpadas vapor metálico alta pressão de temperatura de cor a partir de 4000k. Os refletores serão ligados e desligados por disjuntores dentro de um quadro em uma mureta de alvenaria.

SOBRE O DESENHO

Com a intenção de intervir o mínimo possível ou nada no terreno desenvolveu-se um layout com maior proveito das curvas de nível existentes no local facilitando a implantação e execução do projeto. Esse layout permitiu a permanência da quadra poliesportiva sem grandes alterações, necessitando apenas de reparos para servir a comunidade.

Atendendo as necessidades encontradas no local, será realizada a reforma e pintura da quadra poliesportiva existente e a revitalização do campo de futebol.

Por fim, será incorporada uma pista de skate/ patinação com equipamentos e uma praça de contemplação.

MATERIAIS CONSTRUTIVOS

Concretagem:

A concretagem da pista de skate faz-se em piso em concreto armado liso polido com resistência a compressão de 30 Mpa e brita 01, tendo 7 centímetros de espessura sobre manta impermeabilizante. O local a ser concretado, deve estar limpo, regularizado e compactado conforme projeto.

Processo construtivo: após regularizado e compactado o solo, instala-se as formas de madeira e aplica-se uma camada de areia média. Então, instala-se a manta de impermeabilização sobre a areia de forma a impermeabilizar toda a estrutura da pista. Em seguida, instala-se a malha de aço com espaçadores. Realizado a instalação de aço, aplica-se o concreto de 30 Mpa de acordo com a NBR 12655/96 – “Concreto-preparo, controle e recebimento” tomando-se os devidos cuidados. A pista deve estar regularizada e livre de imperfeições proporcionando conforto aos praticantes dos esportes.

Deve-se construir / reparar o pavimento de passeio público com concreto armado de resistência a compressão de no mínimo 20 MPa por todo o perímetro do canteiro central.

Além disso, atentar-se também, aos reparos do piso da quadra poliesportiva.

ACABAMENTO

Acabamento superficial:

Devido ao alto fluxo de pessoas, skates, o acabamento deve ser bem nivelado e uniforme, sendo livre de porosidade para diminuir o atrito e consequentemente os desgastes superficiais.

O acabamento ideal é o conhecido na engenharia como “polido”, com índice de planicidade e índice de nivelamento (FF>40 e FL>30) conforme normas da ASTM e ABNT em vigor.

Vale informar o uso de aditivo endurecedores de superfícies, que aumentam a resistência a abrasão e também serve de auxílio na cura do concreto.

Cantoneiras e copings corrimãos tubulares em aço:

“A maioria das pistas nos obstáculos é comum encontrar proteções das bordas executadas através de cantoneiras/ tubos quadrados ou redondos e corrimãos redondos no caso dos copings.”

Tratando-se do dimensionamento dessas proteções devem-se levar em consideração dois aspectos, espessuras das chapas e insert para fixação no concreto. Aconselha-se trabalhar com espessuras entre 3,0 mm e 4,75 mm no caso dos tubos (conforme o diâmetro) e 3/16” e 1/4", no caso de cantoneiras.

Pintura da quadra:

Como acabamento final realiza-se a marcação e a pintura da quadra em tinta acrílica fosca nas cores verde, azul, laranja e branco, de acordo com projeto.

Pintura dos equipamentos da pista de skate:

Após a construção dos equipamentos da pista de skate faz-se a pintura em tinta acrílica fosca nas cores verde, vermelho e cinza, de acordo com projeto.

Alambrado instalação e pintura:

Para proteção da quadra poliesportiva será reformado o existente.

PAISAGISMO

O paisagismo na área da praça local de descanso e observação maior, grande porte para amenizar a temperatura e adequado para o clima existente.

Considerando o clima “Tropical quente semiúmido” será implantado árvores de copa grande que forneça sombra amenizando assim a temperatura do local.

Especificação das vegetações

Árvores

Ipê Branco (Tabebuia roseo-alba)

Ipê Roxo (Tabebuia albus)

Jacarandá (Jacarnda mimosifolia)

PREPARAÇÃO DO TERRENO:

Primeiro passo a ser seguido é realizar a limpeza geral da obra, fazendo a retirada de todo entulho ainda existente.

A terra para o preenchimento dos locais destinados ao plantio deverá ser vegetal de boa qualidade, sendo colocada em uma espessura de no mínimo 0,50cm, para o preenchimento do rebaixo previsto no projeto, adicionando material orgânico ao solo existente.

Demarcado os locais do plantio das árvores, serão abertas as covas com 0,70cm de largura por 0,70cm de comprimento e no mínimo 0,80cm de profundidade, deverá ser colocado um tubo de concreto com diâmetro de 0,60cm com 0,50cm de profundidade com a finalidade de manter as águas de irrigação, a adubação e o direcionamento das raízes.

SOBRE O GRAMADO:

O preparo para receber o gramado será feito após a conclusão da abertura das covas das árvores e arbustos, deverá ser removido uma cada de terra de no mínimo 20 cm de espessura e incorporado uma camada de matéria orgânica. A grama deverá ser irrigada duas vezes por semana durante os dois primeiros meses.

Sobre as árvores:

Deve-se colocar a matéria orgânica até 0,20 cm abaixo do nível do terreno, as mudas não devem ser enterradas demais pode-se prejudicar seu crescimento, o colo da muda deve-se ficar a 0,10cm a 0,20cm acima do solo compactado, não se deve colocar a raiz direcionada para cima nem para os lados.

Sobre a vegetação baixa:

Deve-se ser feito após o plantio das árvores e gramas, seguindo as instruções segundo as especificidades da espécie.

LIMPEZA DA OBRA

A obra deve ser entregue completamente limpa, sendo removidas manchas, salpiques de argamassa, tintas e outros de forma a não agredir ou degradar a obra. Depósitos, entulhos e etc., devem ser removidos do local, proporcionando um ambiente harmônico e saudável para a pratica de esportes.

Várzea Grande, 20de agosto de 2018.