PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma e Ampliação da Unidade Escolar

EMEB “Juvenilia Monteiro de Oliveira”.

Endereço: Rua Principal, s/nº.  Bairro: Engordador.

Várzea Grande– MT.

VÁRZEA GRANDE – MT

# INTRODUÇÃO / DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a Reforma e Ampliação da Unidade Escolar EMEB “Juvenilia Monteiro de Oliveira”. Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Esta obra consiste basicamente na demolição da edificação posterior do terreno (cozinha, sala de aula e secretaria e muro) e reconstrução da unidade inserindo uma ampliação, composto por cozinha, refeitório, depósito de material de limpeza (DML), banheiro, despensa, secretaria, diretoria, sala dos professores, sala de aula e muro. Além disso, será realizado o nivelamento do terreno, para nivelar a edificação existente à edificação que será edificada realizando a adequação para tornar a unidade escolar acessível.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Demolição parcial da unidade existente;

- Nivelamento do terreno;

- Ampliação da nova unidade;

# 2.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 2.1. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a manutenção e reparos do edifício escolar sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T., às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 3.0. SISTEMA CONSTRUTIVO

A sistemática adota para os serviços a serem executados, fora adotada a partir das necessidades físicas funcionais que a unidade escolar EMEB “Juvenilia Monteiro de Oliveira” se encontra atualmente, desta forma descreve-se abaixo as considerações ou os serviços a serem executados em cada etapa construtiva, a fim de garantir a reforma e ampliação da EMEB com o máximo de excelência.

3.1.  DEMOLIÇÕES.

Será demolida a cozinha, sala de aula e secretaria que se encontram na parte posterior do terreno e também todo muro existente.

Os descartes deverão inicialmente, preencher os sistemas de esgoto sanitário existente, a fim de assegurar que não ocorram acidentes, nem durante a obra quanto após sua entrega. Os demais descartes deverão ser transportados e destinados a um local de recebimento de descartes, devidamente licenciado para tal atividade.

3.2. INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES.

A Planilha Orçamentária contempla no ITEM 2.1, Tapume em telha metálica, onde todo o perímetro do terreno, ao ter o muro externo demolido, deverá receber este item a fim de delimitar a área da obra e assegurar que nenhuma pessoa não autorizada adentre o canteiro.

Vale ressaltar o item 2.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO que deve ser instalada no início da obra.

3.3. TERRAPLANAGEM.

Após remoção de toda a estrutura demolida, serão realizados o aterro e a sua compactação, garantindo um solo nivelado, estabilizado e pronto para recebimento de toda a edificação que nele será construída.

3.4. ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO.

SISTEMA CONSTRUTIVO:

- SAPATAS: A nova unidade de ensino EMEB “Juvenilia Monteiro de Oliveira”, será composta por sistema de sapatas com dimensões 0,80x0,65x0,40; 0,65x0,65x0,40; subindo por mais dez centímetros afunilando até a largura do pilar de apoio que interliga a sapata à viga baldrame.

O fundo da vala será revestido com lastro de concreto magro de espessura igual a 3 centímetros para então posicionar as armações da sapata.

Para a armação principal, o uso de armação CA-50 com 10,00 mm² posicionadas nas direções horizontal e vertical espaçados 7 centímetros com dobra nas pontas de 15 centímetros amarrados com CA-60 de 5.0 mm².

- PILARES DE LIGAÇÃO (Pescoço): Responsável por interligar (amarrar) a sapata à viga baldrame. Composto por montagem das formas, posicionamento das ferragens e espaçadores, concretagem, adensamento e desforma dos pilares, deverá seguir a mesma configuração dos pilares, acima do baldrame locados (seção, espaçamento, forma e desforma, traço, etc.);

Respeitar especificação de altura do pescoço igual a 2,60 metros; 1,10 metros.

Seção do pescoço 0,20 x 0,20 metros.

- VIGAS BALDRAME / VIGAS SUPERIORES: De execução semelhante, a viga baldrame e a viga superior, seguirão com mesma seção, posicionamento, armadura, traço, diferenciando-se apenas pela montagem das formas.

De seção padronizada em projeto 15x30 e espaçamento entre estribos de 0,15 metros, utilizar aço diâmetro igual 10.0, 8.0, 12.5 milímetros quadrados para as armações principais e de 5.0 para os estribos espaçados 0,20 metros um do outro.

- ALVENARIA: Executada com bloco cerâmico e argamassa, nas áreas de esquadria, deve-se empregar o uso das vergas e contra vergas em concreto pré-moldado. A partir, chapisco, reboco e preparo da superfície para recebimento da pintura ou cerâmica. Deverá ser feito no muro uma contenção do aterro que será utilizado para nivelamento da escola com bloco estrutural conforme projeto.

3.5. FORRO

Toda a unidade deverá receber a instalação de forro branco, liso, estruturado, com cantoneiras.

3.6. PINTURA.

A unidade receberá pintura completa, dentro dos padrões de cores e especificações da Prefeitura.

Interior das salas: Com pé direito interno de 3,00 metros, as paredes internas serão recobertas com tinta esmalte cinza platina para o barrado de 1,20 metros, e acima até o forro tinta acrílica branco.

Nas áreas externas da unidade, bem como o pátio e paredes externas, o barrado cinza platina terá apenas 1,00 metro de altura, para que imediatamente acima será feita a primeira faixa em esmalte sintético vermelho de 10 centímetros, espaçamento de 2 centímetros outra faixa esmalte sintético verde e todo restante tinha acrílica branca.

As áreas a serem pintadas deverão estar limpas e prontas para recebimento da pintura. As alvenarias que passarão por esse tratamento, deverão receber antes da pintura principal, camada uniforme de selador para recebimento das pinturas acrílicas e esmaltadas.

Nas esquadrias – Todas as esquadrias, gradis, estruturas metálicas, corrimãos, tampas metálicas que serão contempladas neste item, deverão receber lixamento, limpeza, e preparo com fita adesiva apropriada para preservar dobradiças, trincos, maçanetas, vidros e demais componentes que devam ser protegidos, para então serem recobertos com Esmalte Sintético na cor CINZA PLATINA, aplicado com uso de compressor e pistola para pintura.

Todo o passeio externo e interno será pintado com tinta acrílica cor Cinza chumbo.

MURO – Nas faces externas, o muro receberá barrado cinza platina as faixas em esmalte verde e vermelha e preenchimento com branco gelo. Nas faces internas do muro apenas pintura branco gelo.

3.7. PISOS E REVESTIMENTOS.

Toda a área de piso da unidade será feita em PISO GRANILITE, que será após pronto, revestido com resina para proteção e brilho do granilite.

Os banheiros, masculino, feminino, PcD, cozinha e depósito, receberão revestimento cerâmico 33x45 na cor branca, com altura 3,00 metros a partir do piso acabado.

Deverá ser construída uma calçada em torno da edificação e a calçada externa com meio fio conforme projeto arquitetônico.

3.8. COBERTURA.

Justificado pelo custo-benefício, peso, praticidade de instalação, opta-se na execução da EMEB Juvenilia Monteiro de Oliveira, por sistema de cobertura sustentado por tesouras metálicas, perfis treliças metálicas, presas à estrutura da unidade por sistema de gancho de travamento (conforme projeto) e terças metálicas para apoio e travamento da estrutura.
	As telhas onduladas de fibrocimento E = 6mm com inclinação de 10%. Cumeeira para telha de fibrocimento 6 mm. Entre os telhados, o uso de calhas para drenagem das águas, conforme projeto de cobertura. Além disso contém um beiral metálico L = 20cm.

3.9. ESQUADRIAS

Conforme planilha orçamentária serão instaladas janelas de alumínio conforme projeto arquitetônico. As portas deverão ser de ferro, tipo chapa corrugada com guarnições e fechaduras. Nos banheiros as portas serão de alumínio tipo veneziana fixadas com parafusos.

3.10. BANHEIROS.

A nova unidade de ensino, contará com 1 banheiros para funcionários, 1 banheiro da diretoria, 2 banheiros comunitários e 1 banheiro destinado a usuários com necessidades especiais. Os detalhes aparecem no projeto arquitetônico descriminando a quantidade de vasos, cubas e chuveiros necessários para a edificação.

Vale ressaltar: No banheiro PcD, teremos bancada, vaso sanitário e lavatório adaptados e ainda, barras confeccionadas em aço inox, itens todos detalhados em planilha e projeto.

3.11.  DRENAGEM PLUVIAL.

Desenvolvido para conduzir as águas advindas das chuvas, esse sistema engloba a instalação de calhas metálicas, tubos de descida, caixas de passagem que farão o transporte das águas até o coletor público.

3.12. COZINHA.

A planilha orçamentária contempla a instalação de itens, como sistema de fechamento de porta por molas, telas de proteção e sistema de gás que deverá ser instalado.

3.13. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

As instalações hidráulicas e sanitárias deverão ser executadas conforme projetos que consiste em execução de caixa d’água cilíndrica 15.000 L.

A fossa, filtro e sumidouro estão detalhados nos projetos e planilha orçamentária.

3.14. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

Deverão ser instalados na unidade extintores com carga de água pressurizada de 10 L – CLASSE A e PQS de 6 KG – CLASSE BC conforme detalhamento do projeto.

3.15. DIVERSOS

- QUADROS DE VIDRO: Cotados em mercado, devem ser instalados nas salas de aulas;

- Além disso deverá ser instalada a placa de inauguração na unidade escolar definida pela equipe de fiscalização;

- Deverá ser instalado corrimão nas rampas;

- Espalhamento de brita nas áreas permeáveis do terreno.

4.0. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A PLANTA BAIXA é objetiva e detalha as alterações, reparos e reformas que são contempladas na Planilha Orçamentária.

A execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva deverá respeitar às recomendações apresentadas em memorial e planilha orçamentária.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.

FOUAD BASSIM CHOKR

Engenheiro Civil

CREA MT 045144