PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma, Reparos  e Manutenção da Unidade Escolar

EMEB "MANOEL JOÃO DE ARRUDA "

Endereço:  Rua Gonçalo Domingos de Campos, S/N, Bairro: Figueirinha.

Várzea Grande– MT.

VÁRZEA GRANDE – MT

# INTRODUÇÃO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a reforma da EMEB "Manoel João de Arruda". Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Remoção cerâmica das salas, corredores e banheiros;

- Reparo do piso granelite;

- Substituição de esquadrias;

- Troca do forro PVC;

- Pintura Interna e Externa;

- Construção de escada na rampa de entrada;

- Construção dos banheiros masculino e feminino;

- Reforma da cozinha;

- Substituição parcial de telhas cerâmicas;

# 2.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 2.1. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a manutenção e reparos do edifício escolar sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T., às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2.  EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 3.0. SISTEMA CONSTRUTIVO

A sistemática adota para os serviços a serem executados, fora adotada a partir das necessidades físicas funcionais que a unidade Escolar EMEB "Manoel João de Arruda” se encontra atualmente, desta forma descreve-se abaixo as considerações ou os serviços a serem executados em cada etapa construtiva, a fim de garantir a reforma e adequação da unidade.

3.1. DEMOLIÇÃO,  RETIRADA E REPOSIÇÃO.

Devido ao desgaste e por não estarem em boas condições de funcionamento, alguns itens ou componentes constituintes da estrutura física da escola serão removidos para serem substituídos e assim atender as necessidades do usuário, tais como:

• Remoção de forro de madeira ou PVC.

• Remoção e substituição de esquadrias danificadas;

• Remoção e substituição parcial das telhas cerâmicas;

• Remoção de concreto aparente e piso granelite.

Destaca-se nesta etapa de demolições dos itens acima citados que todos os resíduos deverão ser removidos do local da obra e destinados em local apropriado.

3.3. ESQUADRIAS

Serão substituídas algumas esquadrias que se encontram muito danificadas, detalhadas em planilha, mantendo a similaridade com as demais esquadrias existentes. Ainda, a instalação das portas dos boxes dos banheiros será feita em madeira após recobrimento com Esmalte Acetinado Cinza Platina.

Além, a reposição de vidro liso  de 4 milímetros de espessura que foram danificados.

3.4 FORROS

Deverá ser substituído o forro, em toda área danificada, deverão ser do tipo de PVC liso, branco, com réguas de 20,0 cm, espessura de 8,0 mm a 10,0 mm, comprimento usual de 6,0 m, fixados em perfis metálicos de sustentação, onde a formação da estrutura deverá estar absolutamente plana e nivelada.

3.6. PINTURA

Todas as paredes, esquadrias e áreas que receberão qualquer tipo de pintura, deverão antes ser preparadas para o recebimento da cobertura, com a recuperação das superfícies, limpeza, emassamento, pintura e acabamento garantindo qualidade máxima de acabamento.

Para as paredes internas das salas - após remoção das peças cerâmicas, lixar, aplicar massa acrílica e pintar com Esmalte Sintético CINZA PLATINA 1,20 metros a partir do piso acabado. Acima desse barrado, Aplicar Tinta acrílica látex BRANCO GELO até o forro. No mínimo duas demãos para cada cor.

Demais paredes (corredores, muro fachada, pilares) – Além da pintura Branco Gelo, nessas, a pintura do barrado com 1,0 de altura, em esmalte sintético na cor CINZA PLATINA, e logo acima, pintura com esmalte sintético nas cores vermelho e verde, com 10 centímetros cada uma, distantes 2 centímetros uma da outra, por todo o perímetro acima do barrado, conforme modelo padrão da Prefeitura.

Nos muros – laterais e fundos, nas duas faces, aplicação de caiação na cor BRANCA, e na face externa da fachada, executar pintura com barrado, faixas e logo.

Nas esquadrias – Todas as esquadrias, gradis, estruturas metálicas, corrimãos, tampas metálicas que serão contempladas neste item, deverão receber lixamento, limpeza, e preparo com fita adesiva apropriada para preservar dobradiças, trincos, maçanetas, vidros e demais componentes que devam ser protegidos, para então serem recobertos com Esmalte Sintético na cor CINZA PLATINA, aplicado com uso de compressor e pistola para pintura.

Para as esquadrias em madeira, lixamento, limpeza e pintura com Esmalte acetinado ou semi brilho para madeira, brilho, na cor CINZA PLATINA.

Nas calçadas e passeios externos – toda a extensão desses será preenchida com tinta acrílica cinza chumbo.

Pintura do beiral – toda a extensão do beiral da estrutura da cobertura passara por um processo de lixamento e pintura na cor branco neve.

3.10. SANITÁRIOS.

Os banheiros masculino e feminino passarão por reforma completa, conforme detalhado em projeto.

Os mictórios e vasos sanitários serão de louça branca, acabamento médio ou superior; dois desses vasos, serão modelo infantil( 01 masculino e 01 feminino). O mesmo ocorre com os vasos PCD. Os lavatórios em granito cinza andorinha, com cuba aço inox; as torneiras cromadas acabamento médio ou superior, bem como as papeleiras também cromadas; as divisórias que irão compor os boxes, serão executadas em granito cinza andorinha com 2,0 centímetros de espessura;  as paredes serão revestidas até o forro com cerâmica branca 35x45 enquanto o piso também na cor branca, terá tamanho 35 x35. Os ramais e tubulações estão detalhados em projeto, apontando também o uso de duas caixas de esgoto confeccionadas em alvenaria 0,6x0,6 que coletarão os descartes dos banheiros.

3.11. INSTALAÇÃO DE GÁS.

Será executada a canalização do gás utilizado na cozinha.  O sistema deverá seguir os projetos e planilha orçamentária, atendendo o projeto da casa de gás bem como seus componentes para a instalação dos vasilhames GLP.

3.12.  SERVIÇOS DIVERSOS.

3.12.1. ESCADA ENTRADA PRINCIPAL.

Na entrada da escola, a rampa principal de acesso será parcialmente modificada onde ao fim desse serviço, teremos degraus dos lados direito e agora também, esquerdo da rampa.

3.12.2.  PISO GRANELITE.

Na área da frente, ao lado das fossas sépticas, o piso granelite sofreu patologia e deverá ser recuperado.

Toda a área danificada será demolida e então reconstruída a base em concreto para ao fim, ser refeito o piso granelite.

3.12.3. DRENO.

Conforme detalhado em projeto, será executado DRENO CEGO para drenagem das águas pluviais. Com escavação mínima de 50 centímetros, o dreno será composto por fundo de vala em brita número 2 ou 3; acima tubo de 100 mm com pequenas fissuras para entrada da água que será recoberto com manta permeável apropriada e recoberto com brita e areia.

3.12.4. INSTALAÇÃO ELÉTRICA.

Previsto em planilha, será feita a substituição de 15 unidades de tomada e, ou interruptor que estejam danificados.

3.12.5. SISTEMA DE EXAUSTÃO.

Instalado na cozinha logo acima do fogão, esse sistema compõe uma coifa, duto e chapéu todos em aço inox.

Um exaustor axial interno de 40m³/min auxiliará no processo.

3.12.6. COZINHA.

A será totalmente reparada, com troca da janela da pia,  substituição da bancada por granito, instalação da coifa em inox, instalação do passa prato e construção do depósito, conforme projeto.

# 4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva deverá respeitar às recomendações apresentadas em memorial e planilha orçamentária.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.

DIOGO FRANCISCO ZANINI

Engenheiro Civil

CREA MT 042355