PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma e Ampliação da EMEB "APOLÔNIO FRUTUOSO DA SILVA"

Endereço: Av. Valter Fontana, S/n°, Bairro: Construmat - Cristo Rei.

Várzea Grande– MT.

# INTRODUÇÃO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a Reforma e Ampliação da EMEB "Apolônio Frutuoso da Silva". Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Substituição total dos revestimentos cerâmicos das paredes da cozinha, despensa e banheiros;

- Substituição do piso granilite azulejos da cozinha, despensa e banheiros;

- Substituição de esquadrias;

- Troca do forro PVC;

- Pintura Interna e Externa;

- Construção do bebedouro e escovódromo (instalações hidrossanitária);

- Substituição total da estrutura de cobertura (estrutura e telhas);

- Demolição de paredes, pilares e caixa d’água;

- Construção de alvenaria, pilares e caixa d’água;

- Reparo e reconstrução do piso granilite;

- Construção de abrigo de gás;

# 2.0.CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 2.1 TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a manutenção e reparos do edifício colar sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T., às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 2.4. SISTEMA CONSTRUTIVO

A sistemática adota para os serviços a serem executados, fora adotada a partir das necessidades físicas funcionais que a unidade Escolar EMEB "Apolônio Frutuoso da Silva” se encontra atualmente, desta forma descreve-se abaixo as considerações ou os serviços a serem executados em cada etapa construtiva, a fim de garantir a reforma e adequação da unidade.

3.0. DEMOLIÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO

Devido ao desgaste e por não estarem em boas condições de funcionamento, alguns itens ou componentes constituintes da estrutura física da escola serão removidos para serem substituídos e assim atender as necessidades do usuário, tais como:

- Substituição do forro PVC de toda a unidade.

- Substituição de esquadrias;

- Remoção de portas de madeira e (ou) metálica e substituição por portas metálica.

- Substituição dos vasos sanitários, lavatórios, sifões, torneiras, espelhos, chuveiros, papeleiras;

- Substituição azulejos dos banheiros, cozinha e dispensa;

- Demolição das paredes da cozinha, dispensa e banheiros, para adequação conforme projeto;

Destaca-se nesta etapa de demolições dos itens acima citados que todos os resíduos deverão ser removidos do local da obra e destinados ao local apropriado de descarte.

3.1. ESQUADRIAS

Nas salas de aula, as janelas serão substituídas por janelas de alumínio, bem como a colocação de vidro temperado de 6,0 milímetros de espessura.

3.2. FORROS

Quantificado para substituir todo o forro existente na unidade, fabricado em PVC liso, branco, com réguas de 20,0cm, espessura de 8,0mm a 10,0mm, comprimento usual de 6,0m, fixados em perfis metálicos de sustentação, devidamente alinhados e nivelados.

3.3. PINTURA

Todas as paredes, esquadrias e áreas que receberão qualquer tipo de pintura, deverão antes ser preparadas para o recebimento da cobertura, com a recuperação das superfícies, limpeza, emassamento, pintura e acabamento garantindo qualidade máxima de acabamento.

Para as paredes internas das salas - após remoção das peças cerâmicas, lixar, aplicar massa acrílica e pintar com Esmalte Sintético CINZA PLATINA 1,20 metros a partir do piso acabado. Acima desse barrado, Aplicar Tinta acrílica látex BRANCO GELO até o forro. No mínimo duas demãos para cada cor. Os mesmos parâmetros serão adotados para as outras salas (secretaria, coordenação e outras).

Demais paredes (corredores, muro fachada, pilares) – Além da pintura Branco Gelo, nessas, a pintura do barrado com 1,0 de altura, em esmalte sintético na cor CINZA PLATINA, e logo acima, pintura com esmalte sintético nas cores vermelho e verde, com 10 centímetros cada uma, distantes 2 centímetros uma da outra, por todo o perímetro acima do barrado, conforme modelo padrão da Prefeitura.

Nos muros – laterais e fundos, nas duas faces, aplicação de caiação na cor BRANCA, e na face externa da fachada, executar pintura com barrado, faixas e logo.

Nas esquadrias – Todas as esquadrias, gradis, estruturas metálicas, corrimãos, tampas metálicas que serão contempladas neste item, deverão receber lixamento, limpeza, e preparo com fita adesiva apropriada para preservar dobradiças, trincos, maçanetas, vidros e demais componentes que devam ser protegidos, para então serem recobertos com Esmalte Sintético na cor CINZA PLATINA, aplicado com uso de compressor e pistola para pintura e (ou) manualmente.

Nas calçadas e passeios externos – toda a extensão desses será preenchida com tinta acrílica para piso cinza chumbo.

Pintura do beiral – Nos beirais metálicos, também lixar e recobrir com esmalte cinza platina.

Estrutura da entrada – uma vez que será feita troca da cobertura da estrutura espacial da entrada principal da unidade, a nova telha deverá ter a face inferior recoberta com esmalte branco, para após, ser apoiada sobre a estrutura espacial cinza platina.

3.4. SANITÁRIOS.

Esta Unidade conta com 04 banheiros para alunos, disposto pela unidade conforme projeto.

Nos Banheiros Masculinos e Femininos - Substituição dos aparelhos sanitários. Vale lembrar que os vasos sanitários para PcD’s deve ser apropriado e instalado de acordo com a ABNT NBR9050; troca do espelho; colocação das portas das baias PcD’s; instalação de duas barras de acho inox para apoio nas baias PCD; Colocação das grelhas dos ralos; Troca dos revestimentos cerâmicos (cor branca); troca das válvulas de descarga; instalação de papeleira na parede e troca das torneiras, por modelos similares em acabamento, modelo e cor detalhados na planilha orçamentária.

3.5 PISO GRANILITE.

A unidade de ensino receberá reparo e (ou) reconstrução do piso granilite, corrigindo falhas e deformações que se encontram por toda a área.

Após todo o piso estar reparado, corrigido, limpar toda a superfície para então executar a pintura com resina.

3.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICA.

Contemplados na Planilha Orçamentária, quantificados para substituição desses mesmos itens danificados ou faltantes no complexo escolar, tomadas, interruptores e bocais (plafon) serão substituídos por novos, de qualidade, cor e tamanho semelhantes aos atualmente utilizados.

3.7 PISOS, ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS.

Inicialmente, a remoção de todos os revestimentos cerâmicos dos banheiros, cozinha e dispensa será feita podendo essa atividade ser executada de forma manual ou mecanizada, onde serão substituídas as cerâmicas dos banheiros, cozinha e dispensa(altura atual), conforme na planta arquitetônico.

3.8 BEBEDOURO.

O bebedouro será construído e instalado o sistema de drenagem da água advinda dele direto na rede de esgoto, a qual receberá o descarte do bebedouro pelo tubo PVC de Ø50 milímetros.

3.9 DRENO DO AR-CONDICIONADO.

Embutir na alvenaria os tubos que saem dos condicionadores de ar que ficam na parede da quadra, de modo que esses fiquem “escondidos”.

Manter inclinação mínima de 1% garantindo a correta drenagem dessa água.

3.10 COBERTURA.

Na unidade escolar, o madeiramento da cobertura será substituído por metálico, e o telhado substituído por telhas onduladas de fibrocimento.

Ofertada também no orçamento, a instalação de telhas no refeitório e patamar, como dispostos na planta arquitetônica referente a ambos.

3.11 SISTEMA HIDRÁULICO – CASTELO D’ÁGUA.

Com auxílio mecânico de guindaste hidráulico, será instalado o castelo d’água, sendo este, substituído por outro, conforme detalhe em projeto.

O item em si, está detalhado na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, aba COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS, item CP-HID-01, onde descreve os insumos, item cotados e mão-de-obra que contemplam esse serviço.

Os demais detalhes, estruturais e dimensionais, estão dispostos na planta arquitetônica referente a este.

3.12 ATERRO.

Deverá ser jogado aterro numa área de 206,03 m², conforme no projeto arquitetônico.

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A PLANTA BAIXA é objetiva e detalha as alterações, reparos e reformas que são contempladas na Planilha Orçamentária.

A execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva deverá respeitar às recomendações apresentadas em memorial e planilha orçamentária.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.