MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ESTRUTURAL DE COBERTURA

OBRA:

Projeto Estrutural de Cobertura da CMEI CAPÃO GRANDE, Localizada na Travessa – Sebastião de Souza Canavarros, s/n, Cep: 78.110-00, Bairro; São Matheus Loteamento Capão Grande, Município de Várzea Grande-MT.

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

CNPJ: 03.507.548/0001-10

VÁRZEA GRANDE - MT

1. DADOS INICIAIS

Este Memorial descritivo tem como objetivo apresentar as especificações construtivas de uma estrutura de Cobertura a ser implantada no projeto de Ampliação e Reforma da CMEI Eleuza Maria Santos Souza Localizada Na Rua das Bromélias Loteamento Parque São João Bairro: Parque do Lago, CEP: 78.121.008 Município de Várzea Grande-MT. Para o desenvolvimento do presente projeto de cobertura fora disponibilizado previamente em formato .DWG os projetos Arquitetônico e Estrutural de Concreto Armado com as seguintes informações a serem atendidas na execução:

- Telha Cerâmica: Tipo Fibrocimento

- Inclinação da Cobertura: 10%

- Estrutura de Apoio: Tipo Tesoura Metálica

- Área da Edificação: 1.351,22 m²

- Comprimento do Menor Vão: 11,60 m

- Comprimento do Maior Vão: 23,00 m

- Apoio da Cobertura: Cintamento com Vigas de Concreto Armado 15x30cm

2. ESTRUTURA ADOTADA

Depois de analisadas as informações e extraídas as suas dimensões, procedeu-se na concepção estrutural de duas Coberturas independentes. Serão utilizadas Tesouras Fabricadas em aço do Tipo CF-26, espessura de 3mm Chapa #11, compostas por perfis dobrados de chapa ligadas por meio de cordão de Solda.

Serão Dispostas 20 (vinte) Tesouras, para cobrir 1 (um) bloco estrutural de Concreto Armado com duas águas de caimento para as laterais e 4 (quatro) Tesouras com “meia água”, para cobrir os blocos estruturais de serviços, nos fundos da Creche. As especificações de vão e altura de cada tesoura estão descritas na Prancha de Projeto de Cobertura. Também esão previstos Terças Longitudinais para ligar as tesouras, e posteriormete apoiar as Telhas de Fibrocimento. Além da Estrutura Principal, também foi adotado uma pequena estrutura de Marquise que terá como objetivo conectar a calçada de entrada com a entrada principal da CMEI, essa estrutra será construída com treliçamento de chapas dobradas e posteriormente receberá um revestimento com chapas de ACM.

3. DETALHAMENTO CONSTRUTIVO

Todas as tesouras serão apoiadas nas vigas de cintamento (Vigas de Cobertura) conforme projeto estrutural de concreto armado. Para o apoio das telhas de Fibrocimento, serão alocadas Terças com distânciamento médio de 160 centímetros (Prancha 2/6 do projeto de Cobertura). Serão utilizadas Terças do Tipo C 150X60X20X3.04 na Estrutura 1 e Terças do Tipo C200X75X25X3.04 na Estrutura 2. Os perfis dimensionados de chapa dobrada estão especificados a seguir.

3.1 Cobertura e Marquise

U 127X50X3.04 – Perfil Tipo “U” de Chapa dobrada dos Banzos das Tesouras; Superior e Inferior

L 40 x 3, Duplo U união genérica – Perfil Cantoneira Dupla dos Montantes e Diagonais das Tesouras.

L 40 x 3  – Perfil Cantoneira utilizada nos Travamentos.

C 200X75X25X3.04 – Perfil Tipo “U” enrijecido, utilzado nas Terças de Apoio.

3.2 Pintura

Para o acabamento e conservação das estruturas, serão adotas uma pintura anticorrosiva do tipo zarcão.

4. QUANTIDADE DE MATERIAIS

4.1 Quantitativos de Perfis e Ligações

| Quantitativos de Perfil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Série | Perfil | Comprimento |  |  | Volume |  |  | Peso |  |  |
|  |  | Perfil (m) | Série (m) | Material (m) | Perfil (m³) | Série (m³) | Material (m³) | Perfil (kg) | Série (kg) | Material (kg) |
| C(BR) | C200X75X25X3.04 | 937.984 |  |  | 1.083 |  |  | 8502.08 |  |  |
|  |  |  | 937.984 |  |  | 1.083 |  |  | 8502.08 |  |
| U | U127X50X3.04 | 971.864 |  |  | 0.641 |  |  | 5030.79 |  |  |
|  |  |  | 971.864 |  |  | 0.641 |  |  | 5030.79 |  |
| L | L 40x3, Duplo U | 679.926 |  |  | 0.307 |  |  | 2409.62 |  |  |
|  |  |  | 679.926 |  |  | 0.307 |  |  | 2409.62 |  |
| Tubos | O 2”x3.54 | 60.224 |  |  | 0.027 |  |  | 212.98 |  |  |
|  |  |  | 60.224 |  |  | 0.027 |  |  | 212.98 |  |
|  |  |  |  | 2649.999 |  |  | 2.058 |  |  | 16155.47 |

4.2 Quantitativos das superfícies a pintar

| Quantitativos das superfícies a pintar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Série | Perfil | Superfície unitária (m²/m) | Comprimento (m) | Superfície (m²) |
| C(BR) | C200X75X25X3.04 | 0.766 | 937.984 | 718.261 |
| U | U127X50X3.04 | 0.440 | 971.864 | 427.538 |
| L | L 40x3, Duplo U união genérica | 0.313 | 679.926 | 212.798 |
| Tubos | O” 2x3.54 | 0.160 | 60.224 | 9.611 |
| Total |  |  |  | 1368.209 |

___________________________________________

Guilherme Simplício Dias

Engenheiro Civil – CREA MT 36575