MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ESTRUTURAL

OBRA:

Projeto Estrutural da CMEI CAPÃO GRANDE, Localizada na Travessa – Sebastião de Souza Canavarros, s/n, Cep: 78.110-00, Bairro; São Matheus Loteamento Capão Grande, Município de Várzea Grande-MT.

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

CNPJ: 03.507.548/0001-10

VÁRZEA GRANDE - MT

1. DADOS INICIAIS

Este Memorial descritivo tem como objetivo apresentar as especificações construtivas de uma estrutura de Concreto Armado a ser implantada no projeto de Construção de um Centro Municipal de Educação Infatil (CMEI), Localizada na Avenida Luis Pedro de Lima (MT-351) com a Rua Sebastião de Souza Canavarros no bairro São Matheus Loteamento Capão Grande, Município de Várzea Grande-MT.

2. ESTRUTURA ADOTADA

Levando-se em consideração a mão–de-obra local, qualificação e materiais disponíveis, adotou-se o Concreto Armado produzido em usina de Concreto, fornecido e lançado por meio de bombas de concretagem.

Anteriormente ao fornecimento de Concreto, será adotado chapa de madeira compensada resinada (e=17mm) para a construção das formas. Não Será permitida a utilização de alvenarias como base de formas de pilares e vigas, a estrutura deverá ser concretada independente, e depois da sua finalização prosseguir com a construção da vedação.

3. DETALHAMENTO CONSTRUTIVO

3.1 Infraestrutura

Locação

A Locação de Obra deverá compreender o estaqueamento de pontaletes de sarrafo de 2,5 x 7 cm, devendo ser espaçados a cada 2 metros, contendo travamentos a cada 4 metros de distância, deverá ser fixado, com auxílio de topógrafo ou auxiliar, o ponto de origem com barra de aço de CA-50 – 6,3 mm (origem dos eixos). Cada bloco independente possui a sua origem conforme as pranchas de locação Prancha 1, 9, 17 e 25, as coordenadas de todos os pilares também constam em suas respectivas tabelas (X e Y).

Posteriormente deverão ser alocados as linhas dos eixos com suas respectivas coordenadas (X e Y), conforme projeto de Locação, contida no projeto gráfico. As demarcações dos eixos de locação poderão ser feitas com prego e linha de nylon (conhecido popularmente como linha para pedreiro). Finaliza-se a locação com a impressão do Gabarito em solo firme com Cal.

A locação compreende, além de mão de obra, o fornecimento de todo equipamento e materiais (gabaritos e outros) necessários a execução dos serviços.

3.2 Fundação

Todos os blocos de fundação (Sapatas), Estacas e vigas de fundação (vigas baldrame) obedecerão as dimensões previamente projetadas nas Plantas de Forma deste projeto, a profundidade média de escavação adotada será de 1 (um) metro, incluindo 40 cm de bloco e 60 cm de fuste (pescoço de sapata). Deverão ser concretados os blocos e fustes em uma mesma amassada de concreto, para garantir a estabilidade do monobloco. Deve-se atentar para as dimensões da armadura de “espera” previamente, para a proteção com a intenção de combater possíveis acidentes de trabalho no canteiro de obras.

As Vigas baldrame e Blocos de Fundação deverão ser concretadas sobre camada de proteção de 5cm de espessura de concreto magro, para evitar corrosão das armaduras positivas em contato direto com o solo.

Para finalizar, todos os elementos de fundação até a cota 0 deverão receber camada de impermeabilização para evitar percolação de água, esse tratamento tem como finalidade o impedimento de futuras patologias nos revestimentos das paredes; como descascamento da pintura por saponificação ou afloramento.

3.3 Superestrutura

A Superestrutura compreende os seguintes elementos:

- Pilares

- Vigas de Cobertura

Para o projeto de Concreto Armado, recomenda-se a utilização de armadores com experiência em leitura de projetos, com compreensão dos seguintes itens; nomenclatura, comprimento, diâmetro e dobras. Todos os projetos impressos possuem tabela de “Relação Aço”, detalhando as peças que deverão ser armadas. Por fim, o volume de Concreto e área de forma estão discriminadas em todas as pranchas.

___________________________________________

Guilherme Simplício Dias

Engenheiro Civil – CREA MT 36575