MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA

OBRA:

Projeto de instalações Hidráulicas de Água Fria da CMEI CAPÃO GRANDE, Localizada na Travessa – Sebastião de Souza Canavarros, s/n, Cep: 78.110-00, Bairro; São Matheus Loteamento Capão Grande, Município de Várzea Grande-MT.

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MINICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

CNPJ: 03.507.548/0001-10

VÁRZEA GRANDE - MT

### INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo de obra fornece detalhes e instruções sobre os tipos de materiais a serem usados ​​e os métodos de instalação desejados. No entanto, esse tipo de especificação pode ser dividido em três subcategorias:

- Disposições gerais: Essas disposições farão referência aos códigos e padrões de construção nacionais ou estaduais que devem ser cumpridos;

- Produtos necessários: Lista os tipos de produtos e materiais necessários, com base nos requisitos de desempenho e estruturais;

### 1. DISPOSIÇÕES GERAIS

### 1.1 Rasgo e Chumbamento em alvenaria.

### Previamente à etapa de instalação das Tubulações de Água Fria, deve-se com auxilio dos projetos (Detalhamentos de Corte e Isométricos), marcar as paredes com giz ou marcador similar as prumadas que irão receber as tubulações. Recomenda-se que essas instalações sejam feitas logo após a conclusão do revestimento de reboco para evitar a perda de material de pintura, ou peças cerâmicas. O rasgo na alvenaria é feita de forma mecanizada por meio de serra circular.

### Finalizado a fixação e junção das peças hidráulicas, procede-se com o chumbamento das peças e tubos com argamassa (traço 1:3).

### 1.2 Instalação de tubos e fixação na alvenaria.

### A execução da instalação predial de água fria deve ser levada a efeito em conformidade com o respectivo projeto. Eventuais alterações que se mostrem necessárias durante a execução devem ser aprovadas pelo projetista e devidamente registradas em documento competente para tal fim.

Figura 1 – Capa de Proteção para

Válvulas e Registros

Recomendamos que as tubulações que forem assentadas sejam isoladas até que o fluxo de água inicie o seu funcionamento a fim de evitar que particulas de sujeira adentrem nos tubos e prejudiquem a sua vazão, também recomenda-se que os Registros de Gaveta e de Pressão sejam protegidos com a carcaça de proteção plástica da fabricante (Figura1) até que seja finalizada a etapa de assentamento das peças cerâmicas e pintura do ambiente.

### 1.3 Junta nas tubulações: tubos de PVC rígido

### Para execução de juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada de modo a permitir seu alojamento completo dentro da conexão. O corte deve ser realizado com ferramenta em boas condições de uso, para se obter uma superfície de corte bem acabada e garantir a perpendicularidade do plano de corte em relação ao eixo do tubo. As rebarbas internas e externas devem ser eliminadas com lima ou lixa fina. As superfícies dos tubos e das conexões a serem unidas devem ser lixadas com lixa fina e limpas com solução limpadora recomendada pelo fabricante. Ambas as superfícies devem receber uma película fina de adesivo plástico (solda). A extremidade do tubo deve ser introduzida até o fundo da bolsa, sendo mantido imóvel por cerca de 30 s para pega da solda. Remover o excesso de adesivo e evitar que a junta sofra solicitações mecânicas por um período de 5 min.

### Para execução de juntas rosqueadas recomenda-se que o material vedante a ser utilizado seja fita de PTFE, “fita veda rosca”, ou outro material indicado pelo fabricante de tubos ou conexões.

### 1.4 Assentamento de tubulações em valas

### A largura das valas deve ser suficiente para permitir o assentamento, a montagem e o preenchimento das tubulações sob condições adequadas de trabalho. O fundo das valas deve ser cuidadosamente preparado, de forma a criar uma superfície firme e contínua para suporte das tubulações. O leito deve ser constituído de material granulado fino, livre de descontinuidades, como pontas de rochas ou outros materiais perfurantes. No NBR 5626:1998 21 reaterro das valas, o material que envolve a tubulação também deve ser granulado fino e a espessura das camadas de compactação deve ser definida segundo o tipo de material de reaterro e o tipo de tubulação. As tubulações devem ser mantidas limpas, devendo-se limpar cada componente internamente antes do seu assentamento, mantendo-se a extremidade tampada até que a montagem seja realizada. Os revestimentos de proteção devem ser examinados para verificação de sua integridade, reparando-se eventuais danos ou defeitos, de forma a garantir sua continuidade

### 1.5 Limpeza e desinfecção

### O construtor deve entregar a instalação predial de água fria em condições de uso. Para tanto, devem ser executadas a limpeza e a desinfecção aqui estabelecidas, cujo objetivo é garantir que a água distribuída pela instalação atenda ao padrão de potabilidade. Procedimentos diferentes devem ser adotados em função do tipo de abastecimento utilizado na parte da instalação objeto da limpeza e desinfecção.

### 2.0 PRODUTOS NECESSÁRIOS

| Água fria - Aparelho | Quantidade |
| --- | --- |
| Bebedouro |  |
| Especificações de Dimensões: 25mmx 1/2" Informações Gerais: Bebedouro com Reservatório Aéreo, Capacidade de 200 L, com boia e sistema de Filtração, incluso 4 torneiras e Cuba de Embutir à 0,90m da parede. Sistema Completo em Aço Inox. Código Ref.: CP-HID-01 | 1 pç |
| Chuveiro Elétrico |  |
| Especificações de Dimensões: 25mm x 1/2" Informações Gerais: Ducha elétrica termoplástica com controle para 3 temperaturas. Inclui cano, mangueira, ducha manual, suporte para ducha manual e parafusos de fixação. Potência nominal de 5400 a 5700 watts. Produto aprovado pelo Inmetro. Código Ref.: 100860 ; 1368 | 24 pç |
| Torneira Elétrica de Parede (Fraldário) |  |
| Especificações de Dimensões: 25mm - 3/4" Informações Gerais: Torneira com aquecimento elétrico, corpo termoplástico. Bica alta articulável, 3 temperaturas. Potência nominal de 5400 a 5700 watts. Produto aprovado pelo Inmetro. Código Ref.: CP-HID-18 ; 11777 | 2 pç |
| Torneira de Pia de Cozinha |  |
| Especificações de Dimensões: 25mm - 3/4" Informações Gerais: Torneira cromada de bancada/mesa, para cozinha, com bica móvel, com arejador, 1/2 " ou 3/4 " - torneira de mesa. Código Ref.: 86909 ; 11772 | 3 pç |
| Torneira de Tanque de Lavar |  |
| Especificações de Dimensões: 25mm - 3/4" Informações Gerais: Torneira metal cromado sem bico, para tanque/jardim, área externa, cano longo, acionamento convencional, padrao popular, intalação na parede, para entrada de água de 1/2 " ou 3/4 ", referência 1126. Torneira de uso geral. Código Ref.: 86913 ; 7604 | 3 pç |
| Torneira de lavatório |  |
| Especificações de Dimensão: 25 mm - 1/2" Informações Gerais: Torneira de lavatório, de bancada/mesa, fixa, cano curto/baixo. Acionamento convencional de giro. Acabamento cromado. Modelo de bancada para banheiro, padrão popular, entrada de água de 1/2 " ou 3/4 ", referência 1193. Código Ref.: 86906 ; 13415 | 10 pç |
| Vaso Sanitário INFANTIL p/ Válvula de Descarga de 1 1/2" com KIt: Anel e Parafusos |  |
| Especificações de Dimensão: 40mm - 1 1/2" Informações Gerais: Vaso / bacia sanitária convencional, sifão aparente, saída vertical. Para este insumo considerar cor branca. Com acessórios para fixação, Tubo, Canopla e Espude, Anel de Vedação e conjunto de fixação. Não inclui caixa de descarga e Assento Código Ref.: 100848; 95469; 11786; 6142 | 14 pç |
| Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2" com KIt: Anel de vedação e Parafusos |  |
| Especificações de Dimensão: 40mm - 1 1/2" Informações Gerais: Vaso / bacia sanitária convencional, sifão aparente, saída vertical. Para este insumo considerar cor branca. Com acessórios para fixação, Tubo, Canopla e Espude, Anel de Vedação e conjunto de fixação. Não inclui caixa de descarga e Assento Código Ref.: 95470; 95469; 10420; 6142 | 3 pç |
| Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2" com KIt: Anel de vedação e Parafusos PcD |  |
| Especificações de Dimensão: 40mm - 1 1/2" Informações Gerais: Vaso / bacia sanitária adaptado para Pessoa com Deficiência, conforme NBR 9050. São mais altos que os demais, devendo totalizar 46 cm de altura com o assento. Para este insumo considerar modelo sem furo frontal, cor branca, sem acessórios para fixação e sem assento. Código Ref.: 95470; 95469; 36520; 6142 | 1 pç |
| Água fria - Registros | Quantidade |
| Registro de esfera |  |
| Especificações de Dimensão: Este item possui variadas dimensões, veja na tabela abaixo as dimensões específicas com suas respectivas quantidades; Informações Gerais: Registro tipo esfera fabricado em PVC, soldável, abertura com voltante com operação de 1/4 de volta, bitola de 75 mm, sem risco de vazamento, pois não possui porcas. Utilizado para controlar o fluxo do líquido que passa pela tubulação em instalações prediais de residências, barriletes de prédios, piscinas, máquinas de lavar e outros. Código Ref.: 94493; 11677 |  |
| 3" | 1 pç |
| 1" | 1 pç |
| 1.1/2” | 1 pç |
| Registro de gaveta c/ canopla cromada |  |
| Especificações de Dimensão: Este item possui variadas dimensões, veja na tabela abaixo as dimensões específicas com suas respectivas quantidades; Informações Gerais: Registro de gaveta de latão forjado com acabamento e canopla cromada simples, referência 1509. Base em liga de cobre (bronze e latão), acabamento e canopla em metal cromado. O Registro de gaveta é instalado como registro geral de água nas colunas de distribuição das instalações hidráulicas prediais. É acionado através de volante e serve para interromper o fluxo de água e não regular a vazão como o registro de pressão. Código Ref.: 89987 ; 6005 ; 94794 ; 6015 |  |
| 3/4" | 11 pç |
| 1.1/2" | 10 pç |
| Registro de pressão c/ canopla cromada |  |
| Especificações de Dimensão: 3/4" Informações Gerais: Registro de pressão com acabamento com canopla cromada simples, bitola de 3/4". Base em liga de cobre (bronze e latão), acabamento e canopla em metal cromado. O Registro de pressão é utilizado nas instalações hidráulicas para o controle da vazão da água. Código Ref.: 89985; 6024 | 22 pç |
| Válvula de descarga de baixa pressão |  |
| Especificações de Dimensão: 1.1/2" Informações Gerais: Registro Registro de pressão com acabamento com canopla cromada simples, bitola de 3/4". Base em liga de cobre (bronze e latão), acabamento e canopla em metal cromado. O Registro de pressão é utilizado nas instalações hidráulicas para o controle da vazão da água. Código Ref.: 99635 ; 10228 | 18 pç |
| Água fria - PVC Acessórios |  |
| Assento Sanitário Infantil |  |
| Especificações de Dimensão: Convencional Informações Gerais: O assento infantil com tampo plástico modelo básico (standard ou universal) destinado ao vaso sanitário com dimensões reduzidas, modelo infantil, é fixado com dois parafusos no aparelho sanitário. Poderá ser fabricado em resina termofixa, polietileno, polipropileno, plástico, etc. O assento não é almofadado e não confundir com o adaptador. Cor branca. Código Ref.: 100851 ; 11761 | 14 pç |
| Engate flexível plástico |  |  |
| Especificações de Dimensão: Convencional Informações Gerais: O assento com tampo plástico modelo básico/convencional (standard ou universal), adulto, é fixado com dois parafusos no aparelho sanitário (incluído). Poderá ser fabricado em resina termofixa, polietileno, polipropileno, plástico, etc. O assento não é almofadado. Cor branca. Código Ref.: 100849 ; 377 | 4 pç |
| Engate flexível plástico |  |
| Especificações de Dimensão: 1/2 - 30cm Informações Gerais: Faz a condução da água fria do ponto da instalação aos aparelhos hidráulicos. Conta com duas porcas (terminais) de ligação e um nípel acoplado. Instalação manual com vedação realizada por anéis contidos no próprio produto. Diâmetro de 1/2 polegada, comprimento 30 cm. Código Ref.: 86884 ; 6141 | 11 pç |
| Papeleira Plástica |  |
| Especificações de Dimensão: Convencional Tipo Dispenser Informações Gerais: Dispensador plástico para papel higiênico em rolo de até 500 metros, parafusado na parede. Comumente utilizado em banheiros coletivos e de ambientes comerciais. Acessórios de fixação inclusos. Padrão popular. # Código Ref.: CP-HID-05 ; 37400 | 18 pç |
| Tubo de descarga VDE - Tipo "Bengala" |  |
| Especificações de Dimensão: 38 mm Informações Gerais: Tubo de descarga, tubo de bengala, tubo de descida com tamanho aproximado de 0,80m. Com Joelho de 40mm da cor Azul, Fabricado em PVC rígido, para uso interno, tem a função de ligar caixas e válvulas de descarga aos vasos sanitários. Tubo de descida de embutir, tubo de descarga de embutir, tubo de descida com curva, tubo de descida interno, Tubo de Bengala, tubo de descida com tamanho aproximado de 80 cm # Código Ref.: CP-HID-04 | 18 pç |
| Água fria - PVC misto soldável |  |
| Luva soldável c/ rosca |  |
| Especificações de Dimensão: 25 mm - 3/4" Informações Gerais: Fabricada em PVC rígido na cor marrom, com rosca interna em uma das extremidades e soldável/liso na outra, Dimensões de 25mm x 3/4". A luva de redução soldável e com rosca é utilizada como elemento de conexão nas instalações de água fria e serve para unir # Código Ref.: 89385 ; 3906 | 22 pç |
| Água fria - PVC rígido soldável |  |
| Adaptador soldável longo com flange para caixa d'agua |  |
| Especificações de Dimensão: Este item possui variadas dimensões, veja na tabela abaixo as dimensões específicas com suas respectivas quantidades; Informações Gerais: Conexão de PVC soldável, cor marrom, do tipo adaptador curto soldável e roscável (com bolsa e rosca). Junta soldável a frio com adesivo, dispensando ferramentas. Utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma roscável. Ideal para uso junto a registros e caixas d'água e outros. Código Ref.: 94713 ; 83 |  |
| 32 mm - 1" | 1 pç |
| 50 mm – 1. 1/2" | 1 pç |
| 85 mm - 3" | 1 pç |
| Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro |  |
| Especificações de Dimensão: Este item possui variadas dimensões, veja na tabela abaixo as dimensões específicas com suas respectivas quantidades; Informações Gerais: Conexão de PVC soldável, cor marrom, do tipo adaptador curto soldável e roscável (com bolsa e rosca). Junta soldável a frio com adesivo, dispensando ferramentas. Utilizada para executar transição de uma junta soldável para umaroscável. Ideal para uso junto a registros e caixas d'água e outros. Código Ref.: 89383 ; 89596 ; 65 ; 112 |  |
| 25 mm - 3/4" | 44 pç |
| 32 mm - 1" | 2 pç |
| 50 mm - 1.1/2" | 40 pç |
| 85 mm - 3" | 2 pç |
| Bucha de redução soldável longa |  |
| Especificações de Dimensão: Este item possui variadas dimensões, veja na tabela abaixo as dimensões específicas com suas respectivas quantidades; Informações Gerais: Conexão de PVC soldável, cor marrom. Junta soldável a frio com adesivo, dispensando ferramentas. Utilizada para executar transição de uma tubulação soldável para uma outra soldável de diferente dimensão. Código Ref.: 103966 ; 103968 ; 103971 ; 103972 ; 813 ; 816 ; 822 ; 821 |  |
| 50 mm - 25 mm | 3 pç |
| 75 mm - 50 mm | 6 pç |
| Joelho 90º soldável |  |
| Especificações de Dimensão: Este item possui variadas dimensões, veja na tabela abaixo as dimensões específicas com suas respectivas quantidades; Informações Gerais: Conexão de PVC soldável, cor marrom, do tipo adaptador curto soldável. Junta soldável a frio com adesivo, dispensando ferramentas. Utilizada para executar mudança de direção do fluxo de água fria. Código Ref.: 89362 ; 89501; 89505 ; 89513 ; 3529 ; 3540 ; 3539 ; 3511 |  |
| 25 mm | 71 pç |
| 32 mm | 2 pç |
| 50 mm | 13 pç |
| 85 mm | 4 pç |
| Luva Soldável |  |  |
| Especificações de Dimensão: Este item possui variadas dimensões, veja na tabela abaixo as dimensões específicas com suas respectivas quantidades; Informações Gerais: Conexão tipo Luva soldável, fabricada em PVC na cor marrom. Utilizada nas colunas de instalações de água fria predial, é alocado nas conexões entre os pavimentos térreo e cobertura, geralmente em prumadas que atravessam as vigas estruturais. Código Ref.: 89378 ; 89575 ; 3904 ; 3863 |  |
| 25 mm | 11 pç |
| 50 mm | 10 pç |
| Tubo Soldável |  |
| Especificações de Dimensão: Este item possui variadas dimensões, veja na tabela abaixo as dimensões específicas com suas respectivas quantidades; Informações Gerais: Fabricados de PVC rígido, cor marrom, com ponta-bolsa lisa, para sistema soldável. Tem a função de conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão. São utilizados nos sistemas de água fria permanente # Código Ref.: 89356 ; 89449 ; 89450 ; 89451 ; 9868 ; 9875 ; 9873 ; 9871 |  |
| 25 mm | 163,28 m |
| 32 mm | 28,68 m |
| 50 mm | 103,76 m |
| 75 mm | 7,86 m |
| 85 mm | 56,62 m |
| Tê 90 soldável |  |
| Especificações de Dimensão: Este item possui variadas dimensões, veja na tabela abaixo as dimensões específicas com suas respectivas quantidades; Informações Gerais: Conexão tipo TÊ soldável, 90°, fabricada em PVC, na cor marrom, com juntas soldadas a frio. Em forma de "T", serve para fazer uma derivação ou união da tubulação nas instalações de água fria predial, possui 3 entradas, sendo uma delas perpendicular, Código Ref.: 89395 ; 89625 ; 89628 ; 89629 ; 7139 ; 7142 ; 7143 ; 7144 |  |
| 25 mm | 29 pç |
| 50 mm | 14 pç |
| 75 mm | 4 pç |
| Tê de redução 90 soldável |  |
| Especificações de Dimensão: Este item possui variadas dimensões, veja na tabela abaixo as dimensões específicas com suas respectivas quantidades; Informações Gerais: Conexão tipo TÊ soldável, 90°, fabricada em PVC, na cor marrom, com juntas soldadas a frio. Em forma de "T", serve para fazer uma derivação ou união da tubulação nas instalações de água fria predial, possui 3 entradas, sendo uma delas perpendicular e com dimensão reduzida que conduzirá para as colunas. Código Ref.: 89627 ; 94698 ; 7129 ; 7132 |  |
| 32 mm - 25 mm | 2 pç |
| 50 mm - 25 mm | 4 pç |
| 75 mm - 50 mm | 1 pç |
| Água fria - PVC soldável azul com bucha latão |  |
| Joelho 90º soldável com bucha de latão |  |
| Especificações de Dimensão: 25 mm - 3/4" Informações Gerais: Conexão de PVC soldável, cor azul, do tipo adaptador curto soldável e roscável (com bolsa e rosca). Junta soldável a frio com adesivo, dispensando ferramentas. Utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma roscável. Ideal para uso junto a registros e caixas d'água e outros. # Código Ref.: 89366 ; 3524 | 6 pç |
| Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão |  |
| Especificações de Dimensão: 25 mm -1/2" Informações Gerais: Conexão de PVC soldável, cor azul, do tipo adaptador curto soldável e roscável (com bolsa e rosca). Junta soldável a frio com adesivo, dispensando ferramentas. Utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma roscável. Ideal para uso junto a registros e caixas d'água e outros. Código Ref.: 89396 ; 7137 | 33 pç |
| Tê soldável com bucha de latão na bolsa central |  |
| Especificações de Dimensão: 25 mm- 3/4" Informações Gerais: Conexão tipo TÊ soldável e com reforço de bucha de latão na bolsa central, 90°, fabricada em PVC, na cor azul, mais resistente que as demais. Diâmetros de 25mm x 3/4". Serve para fazer a transição entre tubulações plásticas (rosca fêmea) e peças metálicas Código Ref.: 90374 ; 7122 | 1 pç |

___________________________________________

Guilherme Simplício Dias

Engenheiro Civil – CREA MT 36575