MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

OBRA:

Projeto de instalações Sanitárias da CMEI CAPÃO GRANDE, Localizada na Travessa – Sebastião de Souza Canavarros, s/n, Cep: 78.110-00, Bairro; São Matheus Loteamento Capão Grande, Município de Várzea Grande-MT.

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

CNPJ: 03.507.548/0001-10

VÁRZEA GRANDE - MT

### 1.0 DISPOSIÇÕES GERAIS

### Todas as tubulações, componentes e materiais empregados nas instalações devem atender às disposições contidas nas normas brasileiras relativas ao manuseio dos mesmos. Além das normas, devem ser observadas as instruções dos fabricantes, no tocante ao manuseio (carregamento, transporte e armazenamento), dos produtos por eles fabricados.

### 1.1 Junta nas tubulações

### Todas as juntas executadas nas tubulações, e entre as tubulações e os aparelhos sanitários devem ser estanques ao ar e à água devendo assim permanecer durante a vida útil. As instruções dos fabricantes devem ser sempre observadas de forma a se obter uma junta eficaz. Nenhum material utilizado na execução de juntas deve adentrar nas tubulações de forma a diminuir a seção de passagem destas tubulações. As juntas e as tubulações devem estar de tal forma arranjadas que permitam acomodar os movimentos decorrentes de efeitos de dilatação térmica, tanto da estrutura do prédio como do próprio material da instalação. É vedada a confecção de juntas que deformem ou venham a deformar fisicamente os tubos ou aparelhos sanitários, na região de junção entre as partes, como por exemplo, fazer bolsa alargando o diâmetro do tubo por meio de aquecimento.

### 1.2 Assentamento de tubulações em valas

### O fundo das valas deve ser cuidadosamente preparado de forma a criar uma superfície firme para suporte das tubulações. Pontas de rocha ou outros materiais perfurantes, lama, etc. devem ser removidas e substituídas por material de enchimento. A largura da vala deve ser tal que permita a execução das atividades de montagem das tubulações, seu assento e rejuntamento. Durante o reaterro das valas, a tubulação deve estar cercada de material adequado, compactado de forma a resistir a movimentos ocasionados durante o reaterro. Exceto quando os métodos de rejuntamento e compactação mostrarem-se insuficientes para prevenir movimentos longitudinais, devem ser projetadas ancoragens de forma a resistir às possíveis solicitações do solo, tráfego externo, entre outras.

### 1.3 Proteção durante a obra

## Todo cuidado deve ser tomado para proteger as tubulações e aparelhos sanitários durante execução da obra e prevenir a entrada de materiais estranhos para o interior das mesmas. Quando o método de junção entre as tubulações for executado por meio de junta elástica (anel “O-ring”) deve-se fixar a tubulação de forma a prevenir a ocorrência de deflexão nas juntas. É recomendável o não carregamento nas tubulações de qualquer carga externa, temporária ou permanente, durante ou após a execução da obra. Todas as tampas dos acessos para inspeção e limpeza devem estar colocadas e fixadas nos respectivos dispositivos de inspeção. Todas as aberturas devem ser devidamente protegidas por peças ou meios adequados e assim permanecerem durante toda a execução da obra.

### 2.0 PRODUTOS NECESSÁRIOS

| Esgoto - Caixas de Passagem | Quantidade |
| --- | --- |
| Caixa de Gordura (Com Tampa) |  |
| Especificações de Dimensões: 40 cm Informações Gerais: Caixa de gordura em concreto armado pré-moldado, com tampa e formato cilídrico com diâmetro de 40cm. Serve para impedir que a gordura se acumule na tubulação, evitando seu entupimento e colapso. Para viabilizar a limpeza deve ter tampa removível. Recebe o esgoto proveniente do ramal da cozinha, possui um sifão que retém a gordura dentro da caixa, separando-a da água, impedindo que seja conduzida pela tubulação. Código Ref.: 98102 ; 11881 | 2 pç |
| Caixa de inspeção de esgoto sifonada (CES) |  |
| Especificações de Dimensões: 60 cm x 60 cm x 60 cm Informações Gerais: Após a execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; - Sobre o lastro de brita, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída; - Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco; - Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa Código Ref.: 97902 | 4 pç |
| Especificações de Dimensões: 60 cm x 60 cm x 60 cm Informações Gerais: Após a execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; - Sobre o lastro de brita, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída; - Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco; - Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa Código Ref.: 99255 | 9 pç |
| Esgoto - PVC Acessórios |  |
| Ralo Sifonado |  |
| Especificações de Dimensão: Convencional 40 mm Informações Gerais: Fabricado em PVC rígido branco com tampa de grelhas abertas fixas. Utilizado para a coleta de águas e efluentes de banheiros, cozinhas, áreas de serviços e outros ambientes. É sifonado por fazer as vezes de um sifão e, possui um fecho hídrico que é a retenção de uma pequena quantidade de água no fundo do ralo que impede a passagem de odores. Código Ref.: 89709 ; 11745 | 13 pç |
| Caixa Sifonada 150 x 50 |  |
| Especificações de Dimensão: 1/2 - 30cm Informações Gerais: Faz a condução da água fria do ponto da instalação aos aparelhos hidráulicos. Conta com duas porcas (terminais) de ligação e um nípel acoplado. Instalação manual com vedação realizada por anéis contidos no próprio produto. Diâmetro de 1/2 polegada, comprimento 30 cm. Código Ref.: 104329 ; 11717 | 10 pç |
| Esgoto - PVC Esgoto |  |
| Curva 90 Curta |  |
| Especificações de Dimensão: Este item possui variadas dimensões, veja na tabela abaixo as dimensões específicas com suas respectivas quantidades; Informações Gerais: Conexão tipo curva curta, 90°, fabricada em PVC rígido, cor branca, para junção de tubos e direcionamento do sistema predial de esgoto, série normal. Código Ref.: 89728 ; 89748 ; 1933 ; 1966 |  |
| # 40 mm | 21 pç |
| # 100 mm | 18 pç |
| Curva 45 |  |
| Especificações de Dimensão: Este item possui variadas dimensões, veja na tabela abaixo as dimensões específicas com suas respectivas quantidades; Informações Gerais: Conexão do tipo JOELHO, fabricado em PVC na cor branca, série normal, junção soldável tipo BB (bolsa, bolsa), ângulo de 45 graus, para esgoto secundário. Esse tipo de conexão serve para junção de tubos para a condução e direcionamento da água à 45 graus nas instalações de esgoto predial. Código Ref.: 89726 ; 89746 ; 3516 ; 3528 |  |
| 40 mm | 4 pç |
| 75 mm | 1 pç |
| 100 mm | 2 pç |
| Joelho 90 |  |
| Especificações de Dimensão: 40 mm Informações Gerais: Conexão do tipo JOELHO, fabricado em PVC na cor branca, série normal, junção soldável tipo BB (bolsa, bolsa), ângulo de 90 graus, diâmetro de 40mm, para esgoto secundário. Esse tipo de conexão serve para junção de tubos para a condução e direcionamento da água à 45 graus nas instalações de esgoto predial. |  |
| 40 mm | 27 pç |
| 75 mm | 1 pç |
| Junção Simples |  |
| Especificações de Dimensão: 100 mm - 100 mm Informações Gerais: Conexão do tipo JUNÇÃO SIMPLES, fabricado em PVC rígido na cor branca,série normal, ângulo de 45 graus, diâmetros DN 100 X 100mm, para esgoto predial. Esse insumo é utilizado quando há necessidade de ramificação da tubulação em direções diferentes. Permite a junção de tubos com direcionamento/condução dos efluentes dos aparelhos sanitários e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Código Ref.: 89797 ; 3670 | 15 pç |
| Tubo Rígido com Ponta Lisa |  |
| Especificações de Dimensão: Este item possui variadas dimensões, veja na tabela abaixo as dimensões específicas com suas respectivas quantidades; Informações Gerais: Conexão tipo Luva soldável, fabricada em PVC na cor marrom. Utilizada nas colunas de instalações de água fria predial, é alocado nas conexões entre os pavimentos térreo e cobertura, geralmente em prumadas que atravessam as vigas estruturais. Código Ref.: 89378 ; 89575 ; 3904 ; 3863 |  |
| 40 mm | 64,30 m |
| 100 mm | 105,15 m |
| 50 mm | 26,38 m |
| 75 mm | 1,18 m |
| 150 mm | 99,36 m |
| Tê 45º (Junção Simples) |  |
| Especificações de Dimensão: 40 mm Informações Gerais: Conexão do tipo JUNÇÃO SIMPLES, fabricado em PVC rígido na cor branca, série normal, ângulo de 45 graus, diâmetros DN 40 X 40mm, para esgoto predial. Esse insumo é utilizado quando há necessidade de ramificação da tubulação em direções diferentes. Permite a junção de tubos com direcionamento/condução dos efluentes dos aparelhos sanitários e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. # Código Ref.: 89783 ; 3666 | 6 pç |
| Tê 90º |  |
| Especificações de Dimensão: 40 mm Informações Gerais: Tê fabricado em PVC na cor branca, com juntas soldáveis, BBB, 90 graus, para esgoto secundário predial, série normal. Bitola de 40mm. Usado para derivação da tubulação nas instalações de esgoto predial. # Código Ref.: 89782 ; 7116 | 1 pç |

___________________________________________

Guilherme Simplício Dias

Engenheiro Civil – CREA MT 36575