MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA, PALCO E ACADEMIA AO AR LIVRE

# INTRODUÇÃO

# Este memorial tem por finalidade descrever os critérios gerais para a construção de pista de caminhada, Palco e instalação de Academia ao Ar Livre na Praça do Residencial Alice Gonçalves de Campos no Município de Várzea Grande, com 854,37,00m² de área construída, conforme concebido em projetos anexos.

# O presente memorial descritivo estabelece condições técnicas a serem obedecidas na execução dos serviços, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais e serviços.

# OBJETIVO

# Esta obra de aquisição e instalação de academia ao ar livre, construção de pista de caminhada e palco tem como finalidade proporcionar espaço adequado para pratica de exercícios físicos e a promoção da saúde e o bem estar da população do entorno.

Os critérios definem os tipos de materiais e descrevem de forma clara os serviços a serem executados de acordo com o que é estabelecido neste memorial, e nas quantidades especificadas em planilha, devidamente aprovadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações da ABNT e obediência ao projeto.

# O canteiro de obra, trabalhadores e visitantes deverão obedecer às normas de segurança, portanto deverá ser obrigatória a utilização de equipamentos de segurança, pelos visitantes e funcionários da obra, tais como botas, capacetes, óculos e demais proteções de acordo com as normas de segurança do trabalho NR-18. Deverá ser prevista uma equipe de segurança interna para controle e vigia das instalações até a conclusão e entrega da obra.

Praça do Residencial Alice Gonçalves de Campos – trata-se de uma praça com área de aproximadamente 6.119,85m, localizada na Rua Horizonte entre as Ruas Júlio Noronha e São Caetano, no Residencial Alice Gonçalves de Campos, em área adensada onde será implantada uma academia ao livre de 10x10metros, pista de caminhada e palco conforme projeto.

A praça conta com algumas espécies arbustivas que serão preservadas; calçamento em concreto e as ruas que a circunda são pavimentadas.

# PROJETOS

O Projeto desenvolvido pela Equipe Técnica desta Secretaria contempla a Implantação de 10 equipamentos de ginástica para academia ao Ar Livre no espaço de 10x10 metros quadrados, pista de caminhada com 3 metros de largura e área total de 565,89 metros quadrados; palco de 10x10 metros quadrados e área para pratica esportiva de 240,00 metros quadrados com piso de concreto armado.

# FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTO DE OBRAS

A Secretaria de Educação designará para acompanhamento da obra, um responsável técnico para FISCALIZAÇÃO.

A fiscalização orientará sobre questões técnicas burocráticas da obra sem que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e exclusivamente de competência do construtor.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# SERVIÇOS PRELIMINARES

Dentro do item de serviços preliminares encontra-se a limpeza inicial de onde será implantada a edificação, o fechamento do canteiro de obra será através de tapume de chapa de madeira compensada 6mm, altura 2,20m, portanto ser executado antes dos demais trabalhos. O canteiro de obras deverá ser instalado atendendo as normas de segurança do trabalho e do código de obras local.

O canteiro de obra precisará de um container incluso instalação elétrica para ser usado como almoxarife ou depósito.

A locação da obra de implantação, onde constam os pontos de referência, havendo discrepância entre o projeto e as condições locais, tal fato deverá ser comunicado, por escrito, que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas. A ocorrência de erros na locação da obra acarretará ao executante a obrigação de proceder, por sua conta, as demolições modificadas e reposições necessárias (a juízo da fiscalização). A aprovação da fiscalização não exime o executante da responsabilidade sobre qualquer problema ou prejuízo causado por erro na localização de qualquer elemento construtivo.

A execução dessas demolições e correções não justifica atrasos no cronograma da obra nem dispensa de eventuais multas ou outras sanções previstas em contrato;

Caberá ao executante também colocar em local visível e de preferência próximo a entrada do canteiro, a placa de obra padrão da prefeitura de Várzea Grande, que contenha as informações da contratada, da obra, do valor, do prazo de execução e a data para a entrega da edificação.

# PLACA DE OBRA

Deverá ser instalada uma Placa de Obra em local de boa visibilidade, fixada em estrutura de madeira, com área de 3,13m², dimensões de 2,50x1,25m,  contendo a descrição dos responsáveis técnicos conforme  modelo  que  será  fornecido  pela Contratante.

# A placa deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

As instalações provisórias de água, esgoto e energia elétrica ficarão a cargo da contratada, obedecendo às disposições técnicas exigidas pelos órgãos competentes, DAE e Energisa.

LOCAÇÃO DA OBRA

A locação da obra deverá ser feita em obediência aos desenhos técnicos de implantação e locação da academia ao ar livre, da pista de caminhada e palco conforme  projeto  apresentado .

A Contratada procederá à aferição das dimensões, alinhamentos, ângulos e quaisquer outras indicações de projeto.

Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e os elementos de projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à Comissão de Fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito.

A locação compreende além de mão de obra, o fornecimento de todo equipamento e materiais (gabaritos e outros) necessários à execução dos serviços.

# DEMOLIÇÃO

# As demolições necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica. A área onde será implantada a academia com aproximadamente 100m², deverá estar livre de qualquer edificação, além de elementos (postes, árvores, placas etc.) que possam comprometer a implantação. Todo local onde estiver prevista a demolição, a Contratada deverá tomar as seguintes providências: Transportar o material oriundo das demolições, ficando o transporte a cargo da Contratada;

# FECHAMENTO

Ao redor da academia ao ar livre existirá uma mureta de alvenaria de tijolos cerâmicos maciço, com fechamento de 1 ½ vez ( espessura 30 cm) assentados com argamassa batida em obra. Essa mureta de vedação tem altura de 40 cm.

Essa alvenaria receberá o acabamento através da aplicação de verniz sintético brilhante aplicado em duas demãos. Levando em consideração todas as suas faces.

# PISOS E CALÇAMENTOS

A academia será implantada em um espaço de 10x10m de área conforme projeto, sendo o mesmo composto de piso em concreto - 64,79m², paver – 13,60m ².

Será utilizado pavimento intertravado bloco retangular de concreto cor natural de 20x10 cm com de espessura, para definir o corredor de acesso aos aparelhos. Os blocos deverão ser assentados sobre um colchão de areia com altura de 6,0 cm. Quanto melhor estiver a base, mais fino ficará o colchão de areia. Esse colchão pode ser de areia de dreno para assentamento de pavimento (mais barata), ou areia comum, ou pó de pedra (mais cara). O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro 3/4” ou barras de ferro de seção quadrada. Feitas as mestras sarrafeie a areia com a régua de alumínio ou rodo de alumínio.

Onde os equipamentos serão fixados no piso em concreto resistência característica fck 20 MPa preparo mecânico espessura de 7,00 cm incluso juntas de dilatação em madeira.

# COTAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos da Academia serão fixados na base que será executada, ficando a cargo do empreiteiro a responsabilidade de fixação dos mesmos, de acordo com a especificação de fixação do Fabricante. Todos os aparelhos deverão ser testados e submetidos a uma avaliação da Fiscalização Municipal, havendo qualquer tipo de problema deverá ser sanado imediatamente. As especificações técnicas e projeto das bases de fixação dos equipamentos serão entregues pelo Fabricante.

Serão instalados em cada academia ao ar livre 10 EQUIPAMENTOS, sendo eles:

- 01 Unidade de Caminhada Tripla

- 02 Unidades de Barras Fixas

- 01 Unidade de Simulador de Caminhada Tripla

- 02 Unidades de Rotação Vertical com Dupla Diagonal

- 02 Unidades de Peitoral Duplo e

- 02 Unidades de Surf Duplo.

Utilizar chumbador fornecido pelo revendedor dos equipamentos sobre fundação do tipo broca de 25 cm de diâmetro de concreto não armado de resistência característica fck 15 MPa com profundidade de 50cm.

Foram feito 03 cotações no mercado com firmas especializadas em fornecimento de equipamentos de ginástica para Academia ao Ar Livre. Desta feita foi extraído o valor médio das 03 fornecedoras para que pudéssemos ter um parâmetro de custo. Os equipamentos terão que estar em conformidade com certificado IMETRO e estar acordado com as ABNT’s: ABNT NBR 11003-2009, 10443-2008, 9209-1986 e 8094-1983.

Segue desenho ilustrativo entretanto, utilizar as medidas dimensionadas em planilha orçamentária (5-COMPO. ADM. PRF E CP-SD-3) e memorial.

# LIMPEZA GERAL DA OBRA

Ao fim de todas as construções as obras deverão ser limpas e entregas prontas para uso da comunidade. Tento todas as suas instalações testadas e aprovadas pela Prefeitura de Várzea Grande.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

A empreiteira contratada assumirá integralmente a responsabilidade pela boa execução, resistência, durabilidade e eficiência dos serviços, de acordo com este memorial descritivo e demais documentos técnicos que forem fornecidos, bem como da responsabilidade dos termos de garantia contra defeitos de fabricação, instalação de serviços e equipamentos instalados, desde que os mesmos não tenham sido usados de forma abusiva ou imprópria, contrariando as recomendações dos fabricantes.

O referido memorial descritivo encontra-se elaborado e desenvolvido pela Equipe Técnica de Arquitetos e Engenheiros da SMECEL- VG que está à disposição para qualquer outra tipo de informação.

Várzea Grande, 17 de Agosto de 2018.