PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: “REFORMA DO ESPAÇO DE ESPORTE E LAZER BAIRRO PONTE NOVA”.

Endereço: RUA CEL. MANOEL GOMES LOT. MANGA, BAIRRO PONTE NOVA.

Várzea Grande– MT.

VÁRZEA GRANDE – MT

# INTRODUÇÃO / DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a Reforma do espaço de esporte e lazer no bairro Ponte Nova. Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Esta obra consiste basicamente na limpeza do terreno e construção da área de lazer que contará uma quadra poliesportiva, academia a céu aberto, playground, pista de caminhada e a iluminação do local.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Limpeza do terreno

- Reforma da unidade existente;

- Construção da nova unidade;

# 2.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 2.1. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T., às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 3.0. SISTEMA CONSTRUTIVO

A sistemática adota para os serviços a serem executados, fora adotada a partir das necessidades físicas funcionais o terreno se encontra atualmente, desta forma descreve-se abaixo as considerações ou os serviços a serem executados em cada etapa construtiva, a fim de garantir a construção da nova área de lazer com o máximo de excelência.

3.1.  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS.

- Será retirada toda camada vegetal existente no terreno;

- Retirada do telhado do banheiro existente;

- Retirada de alambrado existente;

- Remoção das portas do banheiro;

- Retirada de sanitários;

- Retirada de forro pvc;

- Demolição do revestimento cerâmico dos banheiros.

Os descartes deverão inicialmente, preencher os sistemas de esgoto sanitário existente, a fim de assegurar que não ocorram acidentes, nem durante a obra quanto após sua entrega. Os demais descartes deverão ser transportados e destinados a um local de recebimento de descartes, devidamente licenciado para tal atividade.

3.2. INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES.

A Planilha Orçamentária contempla no ITEM 2.1, Tapume em telha metálica, onde todo o perímetro do terreno, ao ter o muro externo demolido, deverá receber este item a fim de delimitar a área da obra e assegurar que nenhuma pessoa não autorizada adentre o canteiro.

Vale ressaltar o item 2.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO que deve ser instalada no início da obra.

Também deve ser instalado um container contendo escritório e sanitário. E também entrada provisória de energia elétrica e água.

3.4. ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO.

SISTEMA CONSTRUTIVO:

FUNDAÇÃO RASA: RADIER: São lajes de concreto armado em contato direto com o solo que captam as cargas dos pilares e paredes e descarregam sobre uma grande área do solo, possui aproximadamente 10 cm de espessura e é utilizada em obras de pequeno porte.

O radier a ser executado deve conter as especificações prevista em planilha orçamentaria tais como, espessuras e Resistência Característica do Concreto, pois o mesmo terá a função de receber a fixação dos aparelhos de ginástica e brinquedos do Playground.

- ALVENARIA: Executada na mureta da quadra para fechamento dos espaços danificados.

3.5. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

Será utilizado CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. Respeitando o seu tempo de cura conforme NBR 13529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. Respeitando o seu tempo de cura conforme NBR 13529

3.6. PINTURA.

- A unidade receberá pintura completa, dentro dos padrões de cores e especificações da Prefeitura;

- Deve ser aplicado manualmente duas demãos de tinta látex conforme planilha orçamentária;

- Deverá ser pintado também toda quadra com tinta à base de epóxi para piso e suas marcações de quadra poliesportiva;

- Todas calçadas receberão pintura acrílica duas demãos e o meio fio caiação;

- Além disso a estrutura metálica da quadra e o alambrado receberão pintura.

3.7. PISOS INTERNOS E EXTERNOS E CALÇAMENTOS

- O banheiro receberá piso cerâmico conforme planilha orçamentária;

- Toda unidade receberá calçada conforme projeto arquitetônico;

- A área será cercada por meio fio conforme projeto;

- A área do estacionamento receberá passeio de calçada feito em obra com acabamento armado espessura de 8 cm;

3.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas de baixa tensão devem seguir o projeto elétrico. Serão utilizados poste de aço cônico no interior da praça e poste cônico continuo para a quadra. Serão utilizados luminárias e refletores de 200 W conforme planilha orçamentaria. Deve ser respeitado método construtivo conforme NBR 5410.

3.9. SERVIÇOS DIVERSOS

- Instalação de lixeiras e bancos na área de lazer;

- Deverá ser instalado alambrado acima da mureta da quadra poliesportiva para proteção e também nas laterais para fechamento total da quadra;

- Será executado palco conforme projeto arquitetônico;

- Deve ser instalado conjunto de futsal e basquete na quadra poliesportiva;

- Será instalado totem com placa de inauguração;

- Instalação de placa orientativa de academia a ao livre;

- A instalação tanto do playground quanto dos aparelhos de ginástica deverá ser instalada sobre os radiers que serão executados, seguindo apenas o método de fixação da própria fabricante para cada objeto.

3.10. PAISAGISMO

O plantio de grama, arvores e arbustos devem seguir projeto arquitetônico onde contem a descrição dos itens.

4.0. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A PLANTA BAIXA é objetiva e detalha as alterações, reparos e reformas que são contempladas na Planilha Orçamentária.

A execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva deverá respeitar às recomendações apresentadas em memorial e planilha orçamentária.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.

FOUAD BASSIM CHOKR

Engenheiro Civil

CREA MT 045144