MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ARQUITETONICO

OBRA:

Projeto Arquitetonico da EMEB ABDALLA JOSÉ DE ALMEIDA, Localizada na rua Maria de Lourdes Jordão BAIRRO: São Matheus, CEP: 78.152.116 - Município de Várzea Grande-MT.

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

CNPJ: 03.507.548/0001-10

VÁRZEA GRANDE - MT

- INTRODUÇÃO

O presente memorial destina-se à orientação para a ampliação da escola de dois pavimentos ECIM Abdalla José De Almeida contendo atualmente 13 salas de aulas e passando a ter 24. Com a ampliação de mais 12 salas de aula.

11 serão construídas, e 01 será onde hoje é o atual refeitório. A reforma também contempla um novo refeitório.

  - OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades. Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.

- ARQUITETURA

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A proposta básica refere-se a uma edificação simples e racionalizada, atendendo aos critérios básicos para o funcionamento das atividades de ensino e aprendizagem.

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a construção do edifício escolar em qualquer região, onde as vedações são em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura em concreto armado. A cobertura será em telha Fibrocimento em quatro águas, com estrutura do telhado em perfis metálicos. O telhado cobre o conjunto formado pela nova ampliação. Para o revestimento do piso, especificou-se piso granilite, facilitando a limpeza do local. Do mesmo modo, as salas de aula e a fachada são revestidas com um barrado cerâmico, protegendo a parede da umidade e dos impactos.

O revestimento interno de áreas molhadas com cerâmica facilita a limpeza e visa reduzir os problemas de execução e manutenção.

As portas são especificadas em tipo metálicas pintadas, a maior parte das esquadrias é do tipo abrir quatro folhas e basculante de alumínio e vidro, onde a opção possibilita regular a ventilação e iluminação natural.

2.2. PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes alguns parâmetros, a seguir relacionados:

Programa arquitetônico – elaborado com base no número de usuários e nas necessidades operacionais cotidianas básicas de uma unidade escolar urbana.

Volumetria do bloco – Derivada do dimensionamento dos ambientes e da tipologia de salas padrão seguido pela prefeitura municipal de várzea grande. Também levando em consideração as medidas do terreno que foi determinante na escolha da disposição do novo bloco.

Áreas e proporções dos ambientes internos – Os ambientes internos foram pensados sob o ponto de vista do usuário. Os conjuntos funcionais do edifício são compostos por salas de aulas, banheiros e espaço de serviço;

Layout – O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em consideração os equipamentos e mobiliário adequados ao bom funcionamento da escola;

Esquadrias – foram dimensionadas levando em consideração os requisitos mínimos de iluminação e ventilação natural em ambientes escolares. O posicionamento das janelas viabiliza uma ventilação cruzada nas salas de aula, amenizando assim o calor em áreas onde a incidência solar no local é maior.

Funcionalidade dos materiais de acabamentos – os materiais foram especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e característica do uso, conforto antropodinâmico, exposição a agentes e intempéries;

Especificações das cores de acabamentos – foram adotadas cores que privilegiassem atividades escolares e trouxessem conforto ao ambiente de aprendizagem;

Especificações das louças e metais – para a especificação destes foi considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmos na região. Foram observadas as características físicas, durabilidade, racionalidade construtiva e facilidade de manutenção.

2.3. ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES

O edifício tipo Espaço Educativo Urbano será construído por blocos térreo. Os ambientes do bloco são acessados e se conectam por pátios cobertos. O bloco de ampliação é composto pelos seguintes ambientes:

12 novas Salas de Aulas, sendo 11 construídas e 01 será reaproveitada

Refeitório

Central GLP

2.4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

3. SISTEMA CONSTRUTIVO

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em consonância com a ABNT NBR 9050;

Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção;

Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as reservas regionais com enfoque na sustentabilidade. Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:

Estrutura de concreto armado;

Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensões nominais: 14x19x29cm, conforme NBR 7171);

Telhas Fibrocimento sobre estrutura metálica.

3.2. DEMOLIÇÃO E AMPLIAÇÃO

DEMOLIÇÃO

Apenas uma parte de alvenaria da cozinha será demolida, para criar um acesso ao novo refeitório. Conforme projeto

AMPLIAÇÃO

Serão construídas 11 novas salas de aulas e um refeitório

4. ESQUADRIAS

Esquadrias de Ferro (Portas e Janelas)

4.1 Características e Dimensões do Material

As portas serão de ferro de abrir, tipo chapa lisa com guarnições; janelas de Aluminio e vidro quatro folhas, e basculantes. Os vidros deverão ser lisos comum incolor e ter espessura mínima 6 mm

As esquadrias (janelas e portas) serão fixado na alvenaria, em vãos requadrados e nivelado com contramarco.

4.2 IMPERMEABILIZAÇÕES

4.2.1Argamassa e pintura impermeabilizante

- Impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfáltica duas demãos;

-Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia traço1: 3 com aditivo impermeabilizante E=3 cm, para lajes.

4.2.2 Manta Asfáltica

- Impermeabilização de superfície, tipo lajes, com manta asfáltica.

4.2.3 Caracterização e Dimensões do Material:

-Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado de espessura 0,8 mm, com aplicação de emulsão asfáltica E= 3 mm, para lajes.

- Manta asfáltica composta de asfalto fisicamente modificado e polímeros (plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com não-tecido de filamentos contínuos de poliéster  reviamente estabilizado.
- Bobinas de 0,32 m (largura) x 10 m (comprimento) x 3mm (espessura);
- Modelo de Referencia: Viapol 3mm

4.2.4 Sequência de execução:

- Aplicar a argamassa impermeabilizante aplicar a manta asfáltica com auxílio de maçarico fazendo a aderência da manta ao primer, conforme orientação do fabricante. As emendas devem ser executadas deixando se sobreposição de 10 cm e a adesão deve ser feita com maçarico. Deve ser feito o biselamento das extremidades da manta com colher de pedreiro aquecida. Arremates de batentes, pilares e muretas devem ser efetuados.

4.2.5  Normas Técnicas relacionadas
_ ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto
_ ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização – Procedimento
_ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplásticas de polietileno de alta densidade
(PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilização
_ ABNT NBR 9685 - Emulsão asfáltica para impermeabilização

5.0 ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o início do revestimento deve ser maior.

6.0 Paredes externas – Pintura Acrílica

6.1 Características e Dimensões do Material

As paredes externas receberão aplicação manual de fundo selador acrílico sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.
- Aplicação de duas demãos manual de pintura com tinta látex acrílica;

6.1.2 Seqüência de execução:

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de
iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas.
O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso.

6.1.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Paredes e vigas do refeitório – acima do barrado cerâmico e até a linha inferior do
forro – Cor Branco Neve
- Fachada Frontal– acima do barrado cerâmico e até a linha do telhado – Cor Branco Neve

Referências: - Cortes e Fachada.

6.1.4Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não
industriais – Classificação;
_ ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em
edificações não industriais - Preparação de superfície.

7.0 Seqüência de execução

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de
iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas e o umedecimento da área a ser revestida.
As peças serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas
externas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epóxi, recomendado pelo fabricante.

8.0 Paredes internas – áreas molhadas

As paredes da cozinha e do novo refeitório receberão revestimento cerâmico (20x20cm) na cor branca, do piso ao teto, conforme especificação de projeto.

9.0. Caracterização e Dimensões do Material:
Cerâmica (20x20cm):

Revestimento em cerâmica 20X20 cm, branca.
- Comprimento 20 cm x Largura 20 cm.
- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo
modelo referência.

10. Seqüência de execução:

As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas internas, obedecendo rigorosamente à orientação do fabricante quanto à espessura das juntas.

11. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Cozinha e Refeitório- Cerâmica branca 20x20 de piso a teto

- Referências:

- Planta Baixa de reforma e de construção

12. Piso em Cerâmica Granilite Mamorite ou Grantina (1x1 m)

12.1Caracterização e Dimensões do Material:

- Pavimentação em piso Granilite , marmorite ou Grantina com espessura de 8mm;

12.1.2 Seqüência de execução:

-Regularização e compactação de subleito com 20 cm de espessura;

- Lastro de concreto E= 5 cm com preparo mecânico;

-Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), com preparo mecânico com betoneira, aplicado em áreas secas com espessura de 2 cm;

-O piso revestido Granilite, marmorite ou Grantina com juntas de dilatação plástica com panos mínimos de 1x1 m.

12.1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto.

12.1.4. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 15805/2010, Execução de piso em GRANILITE

14. Piso em Cimento desempenado – (Calçadas externas)

14.1.1 Caracterização e Dimensões do Material:

- Pavimentação em concreto moldado “in loco”, feito em obra, acabamento convencional não armado;

- Placas de: aproximadamente 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x espessura 7c

14.1.2 Seqüência de execução:

- Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura;

-Execução da calçada em com concreto moldado in loco;

14.1.3 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- calçadas externas e acesso ao bloco

14.1.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 12255:1990 – Execução e utilização de passeios públicos.

15. Tetos - Forro em PVC

15.1 Características e Dimensões do Material:

- forro em PVC cor BRANCO,modulo (618x 1250 mm) com perfil em “T” em aço.

15.1.2 Sequência de execução:

- Este sistema é formado por estrutura de aço galvanizado, em perfis horizontais
nivelados, para fixação das réguas de PVC, através de pregos, grampos ou rebites.
- A estrutura de sustentação deve ser absolutamente plana e nivelada, para isto
deverá ser marcada a altura de instalação com precisão nos cantos de parede. A partir das paredes laterais são instaladas as peças da estrutura auxiliar conforme espaçamentos definidos pelo fabricante do material. Os perfis de PVC devem ser fixados a estrutura através de abas de fixação e os perfis subseqüentes são encaixados através de engates tipo macho-fêmea.

Várzea Grande, 15 de fevereiro de 2023.

THAIS CORREA DOS SANTOS

ARQUITETA E URBANISTA

CAU/MT- A163256-6